جرثقیل ها را می توان به چهار گروه تقسیم کرد.

ساکن و جرثقیل  دارای بالا سر برجی حائل متحرک و حمل و نقلی.

گاهی چرثقیل ها بر اساس سبک کاری به  گروه های متوسط سنگین و خیلی سنگین کار تقسیم می گردند.ممکن است برقی یا دیزلی و یا بنزینی و یا مختلط باشند(گازوئیلی-الکتریکی).

# جرثقیل  ساکن

شامل: دستگاه دکل چرخ فرمان و یک چرخ دنده که در جهت محور طول حرکت می کند و کابلها اعضای آنرا ثابت نگه می دارند.

نوع بزرگ این جرثقیل ها در مواردی برای شعاعهای بزرگ طراحی شده و بکار می روند برای ظرفیت باربری های مورد نیاز بسته به روش مورد استفاده  می توان از جرثقیل  مختلط استفاده کرد.ممکن است گاهی در کارهایی برای واگنهای روی ریل که حمل و نقل سریع دارند بکار روند و حرکت جانبی هم بکنند.این نوع جرثقیل ها برای مکانهای خیلی وسیع و برای کارهای بزرگ و ساختمانهای صنعتی و همچنین دستگاهای مختلف و بارگذاری روی قطعات مختلف و غیره می باشد.

نوع مجهز آن در معادن زغال سنگ و ماسه مصرف دارد.برای افزایش بازده کاری در ساخت مکانهای بلند نیز از این نوع جرثقیل  استفاده می گردد.

ساختمان بیشتر این نوع جرثقیل هاهیدرولیکی است.در شهر ها و بنادر نیز کاربرد دارند.

جرثقیل های متحرک توانایی کار در چند زمینه را دارند.آنها ممکن است چرخش بیشتری داشته بارها را با استفاده از چرخ های لاستیکی خود به نقاط مختلف حمل کنند. جرثقیل  ریلی بیشتر از جرثقیل متحرک مورد استفاده قرار می گیرد.در حالت عادی ظرفیت باربری این نوع جرثقیل ها حدود 200 تن بوده و سرعت حرکت آنها 45 متر در ساعت تا 72 کیلومتر و بیشتر می باشند.برای بعضی از باربری ها گاهی لازم است از جرثقیل ها بلند به نسبت بارهای در حال انجام استفاده شود گاهی ممکن است ریل برای رفت و آمد جرثقیل  مورد استفاده قرار گیرد.

ریل در جرثقیل ها باعث حرکت بیشتری می شود.اغلب چنین جرثقیل هایی در کارهای فلزی استفاده می شوند.

راههای ریلی قابل استفاده برای جرثقیل های پایه ای و ثابت و جرثقیل هایی که بطرف عقب و جلو رفت و آمد می کنند هستند.

این جرثقیل ها با موتورهای دیزلی و یا بوسیله نیروی برق و یا ترکیبی از هر دو کار می کنند.انرژی که مصرف می شود بسته به نوع استفاده بر چند نوع است. جرثقیل های پایدار معمولا برای راههای ریلی و حرکت بارها توسط آن برای روی محورها طرح می شوند.این جرثقیل ها بیشتر در پلها بکار می روند. جرثقیل هادرپروژه های ساختمانهای صنعتی نیز کاربرد دارند.حدود ظرفیت آنها 3 –50 تن است.حرکت به عقب آنها(روی جاده ریلی) دارای اهمیت چندانی نیست.در بعضی مواقع جرثقیل ها برای تحمل 200 تن بار طراحی میگردندکه جرثقیل ریلی متحرک بر روی یک خرپا مستطیلی محکم شده نصب می شود.

جرثقیل هایی که برای باراندازی و بارگیری محموله دراسکله ها و بنادر مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است توسط قلاب ها مصالح و مواد را در بندرگاه تخلیه کنند.بعضی جرثقیل های بزرگتر در پروژه های ساختمانی وسیع مورد استفاده قرار می گیرند.

جرثقیل هایی که بصورت پایه ای ساخته می شونددر ساختمانهای بلند کاربرد دارند.این نوع جرثقیل هابصورت پایه ای ساخته شده و در پروژه های بزرگ ساختمانی کاربرد دارند. جرثقیل  پایه ای قادر به حمل 300 تن بار می باشد.اغلب این جرثقیل ها برای استفاده در بارهای سنگین کاربرد دارند.

برای کنترل این برج ها کیسه های پر از شن و ماسه در پایه برج هاقرار داده مانع واژگونی برج جرثقیل می شوند.مقدار وزن این کیسه ها 5-15 تن میباشد.این عمل باعث ازدیاد ظرفیت جرثقیل  می گردد.این جرثقیل ها اصولا کاربردشان بیشتر از جرثقیل های ریلی است. جرثقیل های پایه ای و آسانسوری در بیرون ساختمان نصب شده و در جلوی هر طبقه می توان بار را از روی آن برداشته و مورد استفاده قرار داد.

توان جرثقیل ثابت الکتریکی معمولا دو برابر جرثقیل ثابت می باشد.معمولا برای بارهای ساختمانی مورد استفاده دارند.نصبشان بسیار سریع و آسان است.چنین چرثقیلی می تواند بار و دستگاه منفرد را حمل کندو برای دکل های حفاری هم کاربرد دارند.این جرثقیل ثابت چرخش 360 درجه داشته . امکان دارد که اعضای داخلی آن توسط کابل های نگه دارنده کنترل شوند.چرخش جرثقیل بر روی محور چرخ دنده آن صورت می گیرد.این کابلهای نگه دارنده مانع نیروی جنبشی بزرگ و تغییر مکان زیاد در جرثقیل می شوند.قدرت از موتور دیزلی و یا الکتریکی منتقل می شودمعمولا توان الکتریسیته بازده بیشتری دارد.

طناب نگه دارنده ممکن است با ضریب اطمینان 200 تن باشد.وقتی که طناب جابه جا می شود شکل مشبک خرپای جرثقیل نیز تغییر می یابد.مساله با نوع بارگذاری تغییر می کندومقدار آن برای دکل های حفاری و باربری افقی به اندازه 60-90 و برای چرخش 270-290 می باشد.

کاربرد بالابرها معمولا در این حالت برای بارهای سبک است.اگر حرکت افقی خیلی زیاد باشدباید از

جرثقیل با ظرفیت بیشتری استفاده کرد.این جرثقیل ها ممکن است برای بارهای 10-50 تن کاربرد داشته باشند.ظرفیت باربری طناب نگاهدارنده بسته یه نوع بارگذاری و سختی اعضا تشکیل دهنده خرپای آن است.اگر از چهار کابل استفاده شود برای انجام کار می بایستی از تاسیسات بیشتر و فشار حداکثر استفاده شود.در این حالت کاهش و افزایش تکانها باعث افزایش یا کاهش نیروی کششی در طنابهای نگه دارنده می شوند.چرخش این نوع جرثقیل ها آهسته تر از جرثقیل های دیگر است.

### جرثقیل های متحرک

این نوع جرثقیل ها بیشتر برای تغییر مکان و حرکت دادن کامیونها ویا کشیدن شاسی اتومبیلهامصرف دارند.معمولا حرکت آنها توسط قدرت موتورشان انجام می شود.

هر وقت که کابل و بکسور جرثقیل حرکت می کند قسمت شیبدار کامیون قادر به حرکت نخواهد بود .این نوع جرثقیل ها به طور کلی بعلت تحرک و امکان کار در جاهای مختلف اقتصادی هستند ودر مدت طولانی و مساحت های کوچک قابل استفاده اند.آنها می توانند با بار هم حرکت کنند.این جرثقیل ها با دو موتور و مجهز بعوامل کنترل ویا مقدار بیشتری چرخ دنده روی محور حرکت هستند.ترکیبات این چرخ دنده ها بصورت 9در 2 یا 4در 4 و یا 6در 4 ویا8در 4 می باشد.دارای یک اندازه 4 به 15 با سرعت های رو به جلو یا 2به 3 با سرعتهای برگشتی هستند.احتیاج به این نوع جرثقیل ها  معمولا موقعی است که کار طولانی است.باربری این نوع جرثقیل ها با عریض بودن کار بسیار بهتر می شود.ماکزیمم استواری واستقامت این نوع جرثقیل ها در حالتی است که کار بطور یکنواخت انجام می شود.قدرت این جرثقیل ها ممکن است دیزلی و یا الکتریکی باشد که معمولا برای کشیدن بار از نوع دیزلی آن استفاده می شود.بطور کلی راندمان نوع الکتریکی بهتر است.

استفاده از نیروی الکتریکی آسان بوده و فراهم کردن وسایل یدکی آن ساده است و سرعت خوبی هم دارند.در کار های مکانیکی برای کنترل میله از نیروی موثر الکتریکی استفاده می شود که بسیار متداول است خصوصا برای جرثقیل ها ی ریلی و جرثقیل های مورد استفاده در پل ها .استفاده از نیروی الکتریکی به کارها سرعت می بخشد.

#### جرثقیل های گردون

این جرثقیل ها ترکیبی از جرثقیل های ثابت و متحرک هستند.استفاده این جرثقیل ها درکارهایی است که احتیاج به سرعت داریم.این جرثقیل ها در پل ها و برج ها کاربرد دارند.ساختمان چرخش جرثقیل شامل تنظیم چرخ دنده ها و چرخنده ها و کنترل ساختمان و وزن اعضای داخلی است.مرکز ثقل اعضا تشکیل دهنده آن همواره در داخل سازه جرثقیل است.یک قسمت آن کاملا مورب بوده و محور چرخش در آن قرار دارد و بر روی محور خود حرکت می کند.طول این قطعه مورب در حدود 24 متر است و شعاع عمل آن تقریبا 15 متر است و ظرفیت آن ممکن است به 45 تن برسد.

##### جرثقیل های برجی

این جرثقیل ها معمولا برای ارتفاع بلند ساختمان های صنعتی و مسکونی بکار می روندو بلندی آن تا 140 متر و بیشتر هم می رسد.اجزا اصلی تشکیل دهنده آنها عبارتند از شاسی بلند و کامیون مربوط به برج اعضا تشکیل دهنده جرثقیل و سیستم اپراتور آن .حرکت جرثقیل معمولا بر روی ریل انجام می گیرد این حرکت ناشی از الکتروموتور و جعبه دنده است.

انتقال و حرکت بر روی صفحه حمل کننده های زیری بوجود می اید.کلیه قدرت لازم برای انتقال و حرکت جرثقیل از الکتروموتورهابه سایر نقاط جرثقیل عملی می گردد شرایط عمل در طول برج و اعضا حائل جرثقیل  با عبور کابل از میان قسمتهای فولادی امکان پذیر است.

همچنین برای جلوگیری از واژگونی آن از گونی های شن و قطعات بتنی استفاده می شودکه در پای برج بکار می روند.محل کار اپراتور ممکن است در قسمتهای زیرین یا در بالای برج و بر روی اعضای برج بسته شود.یک جفت کفشک وزنی نیز در روی دکل ها بصورت بسته قرار می گیردتا سیستم به حالت ساکن و کامل در آید.یک موتور الکتریکی معمولا برای به جریان انداختن کار از ساختمان برق گرفته و راه می افتد.برج از شبکه های خرپایی است و از میله های مجزا تشکیل شده اند.کشش در برج بطور کلی وقتی بوجود می آید که اعضای داخلی آنها تحت کشش قرار گیرند .تمام اعضای داخلی برج قادرند نیروی کششی رایکجا ودر بالای برج تحمل کنند.

در گذشته برج هایی می ساختند و با اعضای حائل و دکل ها آنها را به هم وصل می کردند.عضو حائل جرثقیل هااز فولاد مخصوص ساخته می شود.عضو حائل خرپا تیرچه ای است که از بالای برج تحت کنترل قرار می گیرد.در قسمت آویزان حائل خرپا توسط کابل نگه داری می شود.

در جرثقیل های برجی و دروازه ای افقی دو مقطع پروفیلی به دکل نگهدارنده جرثقیل وصل شده اند که باید وزن ناشی از نگهداری خرپا را تحمل کنند.حرکت های افقی ناشی از سنگینی و کشش کابل های نگاهدارنده جرثقیل است.این کار مانع حرکت و عدم افزایش تغییر مکان می شود.اعضای داخلی این جرثقیل ها قادر به تحمل بارهای کششی و ضربه ای و فشاری هستند. این جرثقیل ها در بازو و ارتفاع نسبت به زمین و میزات بار میکرو سویچهایی دارند که به موقع در ارتفاع بیشتر یا بار خارج از کنترل برق را قطع می کنند.

علاوه بر جرثقیل هایی که روی شاسی ثابت بتنی یا ریل یا زنجیر یا لاستیک هستند جرثقیل های دیگری نیز هستند که به ساختمان وصل شده با ساختمان بالا می روند و پایه شان روی شبکه مخصوص روی یا داخل بتن کف می باشد.

جرثقیل های دروازه ای

برای احداث ساختمان های پیش ساخته در مساحت زیاد اطراف ساختمان را ریل کشی کرده و از جرثقیل های دروازه ای استفاده می کنند که ایستایی و بازویشان بیشتر و بهتر از جرثقیل های برجی است.

در جایی که ساختمان حجیم بوده و قطعات مختلف زیاد می باشند از جرثقیل های کوچک و بزرگ به تناژهای لازم برای مورد کار استفاده می شود.معمولا جرثقیل هاروی زنجیر چرخ حرکت می کنند و واژگونی موقعی رخ می دهد که حدود 15-20 سانتیمتر یک یا دو چرخ بلند می شوند.

جرثقیل هایی که روی ریل سوار می شوند یا شاسی شان روی زمین شل سوار شده در موقع کارهای سنگین در هر هفته میزان می شوند.

###### جرثقیل هیدرولیکی

این نوع جرثقیل ها اخیرا معمول شده اند چون دارای سرعت زیادی هستند دگرگونی زیادی را بوجود آورده اند.از نظر مصرف توان و انرژی و بازده این نوع جرثقیل ها با صرفه اند و دارای سرعت زیادی هستند(در حدود 100 متر در دقیقه) همچنین بار را تا مکانهای دورتری حمل می کنند.بطور سریع آماده انجام کار می شوند و کار با آنها بسیار سهل و آسان است و بطور همزمان می توان از آنها در حالت متحرک و ساکن استفاده کرد.با حرکت تند و سریع انتقال گرما اجتناب ناپذیر خواهد بود.فشار روغن باعث چرخش پمپها و استفاده از آن می شود.بطور کلی سیستم هیدرولیک و مسیرها و جک ها عمل انتقال قدرت را بطرف بالا یا پایین توسط جریان های روغنی انجام می دهد. جرثقیل های هیدرولیکی معمولا با تکیه بر دو یا بیشتر حائل های نگاهدارنده در جهت طولی برای انجام چرخش و جلو رفتن کمک می کنند.ممکن است با دو موتور در مولد کار کنندو یا به روشی دیگربا استفاده از مولدهای مختلف کار کنند و از حرکت و تغییر مکان پایه های نگهدار آن جلوگیری شود.

جرثقیل های مونتاژ سریع

برای آپارتمانهای تا ارتفاع 20 تا 25 متر وکوچک که جرثقیل برای بیشتر از دو یا سه ماه لازم نیست از جرثقیل های حدود 10-20 تن استفاده می شودکه در حدود یک تا دو ساعت بصورت خوابیده و با مال بند و ماشین آلاتی از قبیل لودر و تراکتور وکامیون به محل حمل می گردنند.

جرثقیل های مونتاژ سریع درایران به اسامی کادیون پتن سیما لیبهرو وارد شده اند.

جرثقیل های سقفی و دیواری

در کارهای بزرگ جرثقیل های بزرگ سقفی که بعلت امکان حرکت طولی کلیه اتصالات تیر جرثقیل و حرکت عرضی خود جرثقیل روی تیر در تمام نقاط سقف حرکت می کند استفاده می شود.در قسمت های مختلف کارخانه جرثقیل های سقفی متحرک یا ثابت برای کارهای اختصاصی وجود دارد.

جرثقیل های  مخصوص هم وجود دارد که به بدنه دیوار وصل شده و یک باند مخصوص را مورد سرویس قرار می دهد.اغلب جرثقیل های  فوق برقی هستند.برای محوطه های باز ممکن است نوع سوختی هم بکار رود.

موقعی که چنین جرثقیل هایی حرکت می کنند بهتر است برای کم کردن خطر صدای مخصوصی داشته و یا در مسیر چراغ روشن کنند که مشکلی پیش نیاید.

منابع

روش اجرایی ماشین آلات راه و ساختمان نوشته میر محمد کریم طباطبایی

تجهیزات ساختمانی نوشته دکتر ماهش

اینترنت