شناسايي فيزيکي و اقليمي شهر

شهر رضوانشهر در استان گيلان قرار دارد و در حاليکه گيلان؛ شمال سلسله جبال البرز قرار گرفته است. اين شهر در 49 درجه و 8 دقيقه طول شرقي جغرافيايي و 37 درجه و 33 دقيقه عرض شمالي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد و مساحت آن حدود 41/7 کيلومتر مربع برآورد شده است. شهرستان رضوانشهر به مرکزيت شهر رضوانشهر از ترکيب بخش هاي مرکزي و پره سر به موجب تصويب نامه مورخ 24/2/1372 ايجاد و تاسيس شهرستان از شمال به درياي خزر؛ از جنوب به شهر ماسال از غرب به هشتپر و از شرق به انزلي محدود است.

جمعيت

شمار جمعيت

شهر رضوانشهر بر پايه آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن کشور که در سال 1375 به انجام رسيد دارای جمعيتی برابر 9140 نفر بوده است . بر اساس اين ارقام در مقابل هر 100 نفر زن 99 نفر مرد در اين شهر وجود داشته است. از جمعيت اين شهر 129 نفر را اطفال کمتر از يکسال و 890 نفر را افراد 1-5 ساله؛ 1199 نفر را افراد  6-10 ساله؛ 1039 نفر را افراد 11-14 ساله و 1566 نفر را افراد 24-25 ساله؛3465 نفر را افراد  25-64 ساله و 352 نفر را افراد 65 ساله و بيشتر تشکيل مي داد. از خانوارهاي معمولي ساکن در واحد مسکوني اين شهر 6/72 درصد مالک سکونت خود بوده و 40/17 درصد بطور اجاره اي و 32/9 درصد به صورت مجاني يا در برابر خدمت؛ محل سکونت خود را در اختيار دارند.

از جمعيت اين شهر 1211 نفر در دوره ابتدايي و سوادآموزي؛ 867 نفر در دوره راهنمايي و 822 نفر در دوره متوسطه و 76 نفر در دوره هاي در حال تحصيل بوده اند. از 6687 نفر جمعيت 10 ساله و بيشتر  در بخش کشاورزي؛ 45/19 درصد در بخش صنعت و 98/66 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال دارند.

از خانوارهاي معمولي ساکن اين شهر 55/98 درصد از برق؛ 29/79 درصد از آب لوله کشي و 73/51 درصد از تلفن در محل سکونت خود استفاده مي کنند. آب آشاميدني 44/80 درصد از خانوارهاي اين شهر از مخزن عمومي تامين مي شده است.

تقسيمات جغرافيايی استان گيلان : 1376

| شهرستان | تعداد شهر | تعداد بخش | تعداد دهستان | تعداد آبادی |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | جمع | دارای سکنه | خالی از سکنه |
| رضوانشهر | 2 | 2 | 4 | 103 | 91 | 12 |

خانوار و جمعيت به تفکيک بخش و دهستان بر حسب جنس : 1375

| مناطق | خانوار | جمعيت |  |  | 10ساله و بيشتر | شاغل | بيکار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کل | مرد | زن |  |  |  |
| شهرستان رضوانشهر | 11592 | 57737 | 28619 | 29118 | 44455 | 12722 | 317 |
| بخش مرکزی | 5503 | 27072 | 13395 | 13677 | 21004 | 6461 | 1330 |
| دهستان گيل دولاب | 1430 | 6770 | 3263 | 3507 | 5371 | 1551 | 429 |
| دهستان خوشابر | 2140 | 11427 | 5707 | 5720 | 8711 | 2876 | 475 |
| شهر رضوانشهر | 1933 | 8875 | 4425 | 4450 | 6922 | 2034 | 426 |
| بخش پره سر | 6089 | 30665 | 15224 | 15441 | 23451 | 6261 | 1758 |
| دهستان ييلاقی ارده | 484 | 2606 | 1260 | 1346 | 1899 | 669 | 88 |
| دهستان ديناچال | 4165 | 21042 | 10472 | 10570 | 16158 | 4223 | 1555 |

مساحت و تراکم نسبی و درصد شهر نشينی در شهرستان رضوانشهر : 1375

| شهرستان | مساحت ( کيلومتر) | تراکم نسبی ( نفر ) | درصد شهرنشينی |
| --- | --- | --- | --- |
| رضوانشهر | 804 | 72 | 27.5 |

در شهرستان رضوانشهر در سال 1376 در کل 122 آموزشگاه شامل 2 آمادگي؛ 59 ابتدايي؛ 41 راهنمايي تحصيلي؛ 20 متوسطه عمومي وجود داشته است. تعداد دانش آموزان در شهرستان رضوانشهر جمعا 19027 نفر که 189 نفر در آمادگي؛ 7979 نفر در ابتدايي؛ 5933 نفر در راهنمايي تحصيلي و 4926 نفر در متوسطه عمومي تحصيل مي کنند.

در شهرستان رضوانشهر 5 زمين فوتبال با مساحت 38300 مترمربع و يک سالن کشتي با مساحت 525 مترمربع قراردارد.

تعداد ولادت و فوت ثبت شده در شهرستان رضوانشهر : 1376

| شهرستان | ولادت |  |  | وفات |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | جمع | مرد | زن | جمع | مرد | زن |
| رضوانشهر | 1052 | 527 | 525 | 1119 | 506 | 613 |

تحول جمعيت شهر رضوانشهر طی سالهای 1335 تا 1405

| متوسط رشد سالانه ( درصد ) | جمعيت | سال |
| --- | --- | --- |
|  | * | 1335 |
|  | * | 1345 |
|  | * | 1355 |
|  | 6580 | 1365 |
|  | 7036 | 1370 |
|  | 8547 | 1373 |
|  | 9140 | 1376 |
|  | 9423 | 1377 |
|  | 10310 | 1380 |
|  | 11977 | 1385 |
|  | 13911 | 1390 |
|  | 14159 | 1395 |
|  | 18169 | 1400 |
|  | 21800 | 1405 |

برآورد ميزان مصارف روزانه آب شهر رضوانشهر در سالهاي آينده

بعلت در دسترس نبودن آمار دقيق و قابل اعتماد در خصوص مصارف سرانه آب در گذشته که عمدتا ناشي از کمبود آب و فشار در شبکه مي باشد؛ پيش بيني هاي نيازهاي آبي استناديه ايمن آمارها امکان پذير نيست.

مصرف کل متوسط سرانه جمعيت ساکن طبق تقسيم بندي استاندارد آب وزارت نيرو متشکل از مصارف زير مي باشد:

- مصارف خانگي

- مصارف عمومی

- مصارف تجاری و صنعتی

- مصارف فضاي سبز

- تلفات آب

در اينجا به بررسي مقدار آب مورد نياز هر يک از اين گروهها در آينده مي پردازيم.

1) مصارف خانگي

مصرف خانگي در يک شهر بسته به مقدار جمعيت ؛ شرايط اقليمي؛ سطح بهداشت و فرهنگ؛ وضعيت اقتصادي مردم شهر و منابع آب قابل برداشت تغيير مي کند. اصولا سطح بهداشت و فرهنگ مردم يک منطقه بيشترين نقش را در مصرف روزانه مردم دارا مي باشد. در شهرهاي بزرگ در نتيجه توجه بيشتر مردم به پاکيزگی و بهداشت است . بعلاوه مصرف خانگي در فصول مختلف سال تغير مي کند. بدين معني که مصرف آب در تابستان بيشتر و در زمستانها کمتر مي باشد. همچنين در نتيجه توجه روزافزون مردم به بهداشت و پاکيزگي و بالا رفتن سطح زندگي؛ صرف روزانه آب آنها افزايش مي يابد که در طراحي تاسيسات آب  بايستي مورد توجه قرار گيرد. ميانگين مصرف سرانه مردم در کشورهاي مختلف با توجه به عوامل بالا نيز متفاوت مي باشد. مثلا در برخی از کشور های مرفه مانند امريکا و سوئد مصرف یالانه بيشتر از 500 ليتر در شبانه روز و در برخی از کشورهای در حال رشد و خيلی کم آب دارای مصرف سرانه ای بين حدود 100 الی 300 ليتر در روز برای هر نفر می باشند .

در ايران نيز طبق آمار؛ مصرف سرانه در حال حاضر بين 100 الي 300 ليتر براي هر نفر در روز متغير مي باشد. بالاترين رقم مصرف مربوط به شهرهاي بزرگ و نسبتا مرفه و کمترين رقم مربوط به شهرهاي کوچکتر ميباشد. البته در بعضي نقاط ايران کمبود منابع آب يا نبودن تاسيسات آبرساني لازم؛ اجباراً مصارف سرانه را در سطح پايين نگاه داشته است.

در مورد شهر رضوانشهر همانگونه که ذکر گرديد؛ آمار دقيق و قابل اعتماد در دست نمي باشد؛ لذا جهت تعيين مصرف خانگي از دستورالعمل استاندارد آب؛ مقدار متوسط مصرف سرانه خانگي بدون احتساب آب مورد نياز براي فضاي سبز منازل و با توجه به شرايط اجتماعي و آب و هوايي ايران تا سال 1395بر حسب ليتر به ازاء هر نفر در شبانه روز به شرح زير ميباشد:

| نوع مصرف | حداقل ( ليتر در روز ) | حداکثر ( ليتر در روز ) |
| --- | --- | --- |
| آشاميدنی | 2 | 5 |
| پخت و پز | 5 | 10 |
| حمام | 25 | 50 |
| ظرفشوئی | 5 | 35 |
| دستشويی و توالت | 20 | 30 |
| شستشوی خانه | 3 | 10 |
| کولر و تهويه مطبوع | 2 | 5 |
| متفرقه | 2 | 5 |
| جمع | 64 | 150 |

با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه؛ پيش بيني اتمام اجراء طرح فاضلاب بهداشتي شهر رضوانشهر در آينده و اين حقيقت که مصارف آب کولر و تهويه مطبوع در منازل شهر رضوانشهر معمولا وجود ندارد؛ لذا با افزايش سالانه يک ليتر؛ 150 ليتر به ازاء هر نفر در شبانه روز در سال 1405 افزايش داده مي شود.

بنابراين مصارف خانگی در شهر رضوانشهر برای سال 1380 برابر 125 ليتر به ازای هر نفر در شبانه روز اختيار و با افزايش سالانه يک ليتر , به 150 ليتر به ازای هر نفر در شبانه روز در سال 1405 افزايش داده می شود .

در جول ( 1 ) مصارف خانگی برای دوره های 5 ساله از 1380 تا 1405 منعکس گرديده است .

2 ) متوسط مصرف سرانه عمومي

مصارف عمومي شامل مصارف ادارات و موسسات؛ مراکز درماني آموزشي؛ اماکن مذهبي؛ حمام ها؛ مراکز ورزشي و هنري و مجاري فاضلاب؛ آتش نشاني و غيره مي گردد. با توجه به خصوصيات اقليمي منطقه و درصد بارندگي و رطوبت زياد؛ مصارفي مانند شستشوي خيابانها وجود نداشته و يا بسيار کم است.

دستورالعمل استاندارد آب وزارت نيرو؛ مصارف عمومي را براي ايران طي سالهاي آينده  (تا سال 1395) حداقل 10 و حداکثر 20 ليتر پيش بيني نموده است که با توجه به خصوصيات شهرهاي استان اين رقم در سال 1380 معادل 10 ليتر در نظر گرفته مي شود. و در هر دوره 5 ساله  يک ليتر براي هر نفر در شبانه روز به آن اضافه مي شود که در پايان دوره طرح به 15 ليترخواهد رسيد.  در جدول ( 1 ) مصارف سرانه عمومی طی سالهای 1380 الی 1405 نشان داده شده است .

3 ) متوسط مصرف سرانه تجاری و صنعتی

منظور از مصارف سرانه تجاري و صنعتي در اينجا: آب مورد نياز کشتارگاهها؛ مغازه ها؛ مراکز تجاري و صنعتي کوچک از قبيل کارگاههاي کوچک واقع در محدوده شهر و مصارفي از اين قبيل ميباشد.

دستورالعمل استاندارد آب وزارت نيرو اين گونه مصارف را از سال 1395 براي ايران حداقل 15 و حداکثر 45 ليتر به ازاء هر نفر در هر روز پيش بيني نموده است.

رقم فوق براي سال 1380 برابر 16 ليتر در نظر گرفته شده و هر 5 سال؛ براي هر نفر در روز افزايش داده مي شود به نحويکه متوسط مصرف سرانه تجاري و صنعتي در سال 1395 روزانه برابر 25 ليتر و در سال 1405 برابر 31 ليتر به ازاء هر نفر برآورد مي گردد.

4 ) متوسط مصرف فضاي سبز

فضاهای سبز بسته به گرمای محل و مدت زمان آن مقدار 1 تا 10 ليتر آب برای هر متر مربع در شبانه روز لازم دارند .. با توجه به اينکه آب مورد نياز فضاي سبز خصوصي و عمومي شهر رضوانشهر مي تواند مقدار مصرف آب تصفيه شده را بشدت بالا ببرد؛ توصيه مي شود که فقط فضاي سبز اختصاصي از آب تصفيه شده استفاده نمايد و فضاي سبز عمومي که عمدتا شامل پارکها ميباشند توسط شبکه جداگانه از طريق چاههايي که کيفيت آب آنها براي شرب مناسب نيست  آبياری گردند که بايد آنها را در مصارف سرانه پيش بيني نمود.

طبق اطلاعات دريافتي از مسئولين شرکت آب و فاضلاب گيلان آبياري فضاي سبز عمومي شهر رضوانشهر عمدتا از طريق شبکه جداگانه و از طريق آب چاههايي که براي شرب چندان مناسب نيستند صورت مي گيرد. البته آبياري مقطعي برخي از اين مناطق که بيشتر شامل گلکاريها و فضاهاي سبز کوچک است از طريق شبکه آب آشاميدني نيز انجام مي شود.

وضعيت دستورالعمل استاندارد آب وزارت نيرو؛ حداکثر مصرف آب فضاي سبز با در نظر گرفتن وضعيت اقليمي منطقه (معتدل و مرطوب) بين صفر الي دو ليتر با متوسط يک ليتر در روز به ازاء هر مترمربع مي باشد. در صورتيکه با  احتساب مصارف مقطعي فضاي سبز عمومي و مقدار فضاي سبز

نياز براي آبياري فضاي سبز در نظر بگيريم؛ به نظر مي رسد که تمام عوامل موثر در اين قسمت پيش بيني شده است.  در جدول ( 1 ) مقدار سرانه آب مورد نياز فضای سبز نيز منعکس شده است .

5 ) تلفات آب

تلفات آب که تفاضل مقدار آب توليدي با آنچه که جهت نيازهاي مختلف مصرف گرديده مي باشد.  عواملی که بر تلفات آب دخيل می باشند عبارتند از قبيل درجه مرغوبيت جنس لوله ها و اتصالات؛ فشار درخطوط انتقال و شبکه و غيره داشته و در حد متعارف و خوب10 الي 15 درصد مقدار توليد آب است. طبق تجارب موجود؛ تلفات آب در بيشتر شهرهاي ايران زياد بوده و در برخي مواقع به بيش از 30 درصد مقدار توليد نيز مي رسد که قابل قبول نبوده و بايستي به هر طريق درجهت کاهش آن اقدام شود.

دستورالعمل آب وزارت نيرو در اين زمينه حداکثر متوسط مجاز تلفات آب را 20 درصد متوسط مجموع مصارف خانگي؛ تجاري و صنعتي و فضاي سبز عمومي تعيين نموده و مقرر مي دارد در صورتيکه ميزان تلفات آب شبکه بيش از مقدار فوق باشد نسبت به تقليل آن با اتخاذ روشهاي مناسب رفتار شود .

با توجه به مطالب فوق ؛ مقدار متوسط تلفات آب در شبکه توزيع تقريبا برابر 15 درصد متوسط مصرف سرانه در نظر گرفته مي شود. بعبارت ديگر با انتخاب اين رقم معقول و کمتر از حداکثر مجاز توصيه مي شود که سازمانهاي ذيربط نسبت به برنامه ريزيهاي لازم و اصلاح شبکه هاي توزيع آب اقدامات ضروري را معمول دارند.

مقايسه عملکرد شهر رضوانشهر در سالهای 76-1375

| سال | توليد ( متر مکعب ) | فروش آب ( متر مکعب ) | تعداد خانوار برخوردار | جمعيت کل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | از آب آشاميدنی |  |
| 1375 | 543000 | 474140 | 1608 | 8875 |
| 1376 | 924000 | 534949 | 1819 | 9140 |

مصرف سرانه ( سال 1375 )

متر مکعب                   =47414÷1608=295مصرف هر مشترک در سال

ليتر                =295÷365×1000=808/22 مصرف روزانه هر مشترک

ليتر                               =808/22÷4/59=176 مصرف روزانه هر فرد

=543−474÷543×100=12/7% تلفات آب

مصرف سرانه (سال1376)

متر مکعب                    =534949÷1819=294/1 مصرف هر مشترک در سال

ليتر                           =294/1÷365×1000=806 مصرف روزانه مشترک

ليتر                                     =805/73÷4/59=176 مصرف روزانه هرفرد

=924−535÷924×100=42/10% تلفات آب

خلاصه ارقام و مبانی محاسبات شبکه توزيع آّ شهر رضوانشهر برای مراحل مختلف به شرح زير است :

| سال 1375 |  |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد جمعيت شهر رضوانشهر | 8875 | نفر |
| حداکثر روزانه مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 215 | ليتر نفر در روز |
| حداکثر مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 1908 | متر مکعب در روز |
| مصرف متوسط لحظه ای جمعيت ساکن دائم | 22 | ليتر در ثانيه |
| ضريب حداکثر ساعتی | 1.9 |  |
| حداکثر مصرف ساعت پيک شبکه | 42 | ليتر در ثانيه |

| سال 1380 |  |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد جمعيت شهر رضوانشهر | 10310 | نفر |
| حداکثر روزانه مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 229 | ليتر نفر در روز |
| حداکثر مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 2360 | متر مکعب در روز |
| مصرف متوسط لحظه ای جمعيت ساکن دائم | 27 | ليتر در ثانيه |
| ضريب حداکثر ساعتی | 1.6 |  |
| حداکثر مصرف ساعت پيک شبکه | 52 | ليتر در ثانيه |

| سال 1405 |  |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد جمعيت شهر رضوانشهر | 21800 | نفر |
| حداکثر روزانه مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 294 | ليتر نفر در روز |
| حداکثر مصرف سرانه جمعيت ساکن دائم | 6409 | متر مکعب در روز |
| مصرف متوسط لحظه ای جمعيت ساکن دائم | 74 | ليتر در ثانيه |
| ضريب حداکثر ساعتی | 1.8 |  |
| حداکثر مصرف ساعت پيک شبکه | 133 | ليتر در ثانيه |

جدول ( 1 )  - برآورد حجم کل آب مورد نياز طی سالهای 1380-1405 برای طراحی شبکه توزيع آب

| شرح مصارف | سالهای دوره طرح |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1380 | 1385 | 1390 | 1395 | 1400 | 1405 |
| مصارف خانگی | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| مصارف عمومی | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| مصارف تجاری و صنعتی | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| مصارف فضای سبز خانگی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| جمع ( ليتر نفر در روز ) | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 |
| تلفات آب ( 15 درصد ) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| جمع متوسط سرانه ( ليتر نفر در روز ) | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 |
| ضريب حداکثر مصرف سرانه | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| حداکثر روزانه مصرف سرانه ( ليتر نفر در روز ) | 229 | 242 | 255 | 268 | 281 | 294 |
| جمعيت | 10310 | 11977 | 13911 | 16159 | 18769 | 21800 |
| حجم کل آب مورد نياز ( متر مکعب در روز ) | 2360 | 2895 | 3544 | 4329 | 5274 | 6409 |

=6409∗0.5=3200 حجم مخزن مورد نياز

- خطهاي انتقال آب

خطهاي انتقال آب، تاسيساتي را در بر مي گيرد که براي انتقال آب از نقطه اي به نقطه ي ديگر ساخته مي شود. بسته به نوع آنها داراي سطح مقطعهاي متفاوت هستند. خطهاي انتقال آب به دو گروه خطهاي انتقال آب ثقلي با سطح آزاد و خطهاي انتقال آب زير فشار مي شوند:

- محاسبه ي خطهاي انتقال آب

منظور از محاسبه ي خطهاي انتقال آب تعيين مناسب ترين قطر لوله با توجه به جنس انتخاب شده براي آن و نيز محاسبه ي فشار در نقاط گوناگون خط لوله مي باشد.

- انواع شبکه هاي لوله کشي

شبکه ي لوله کشي بخشي از تاسيسات آبرساني شهري است که وظيفه رسانيدن  آب را به مصرف کنندگان بعهده دارد.

از نظر سيستم بخش آب مي توان شبکه ي لوله کشي را به سه گونه شبکه هاي شاخه اي، شبکه هاي حلقه اي و شبکه هاي درهم طرح نمود. شبکه هاي شاخه اي ساده ترين نوع شبکه ها را تشکيل مي دهند. جريان آب در آنها هميشه يکطرفه از سوي شاخه ي بزرگتر به شاخه ي کوچکتر متوجه  مي باشد. محاسبه ي اين شبکه ها ساده است ولي عيب مهم آنها اين است که هنگام شکستن قطعه لوله اي همه ي بخشهاي پشت سر آن قطعه بي آب مي مانند. بجز آن در انتهاي شاخه ها ممکن است آب به علت کمي مصرف مدتي ساکن بماند که در تغيير مزه ي آن بي تاثير نيست و به علت يکسو بودن هميشگي جريان و کم بودن سرعت در شاخه هاي فرعي امکان ته نشيني بيشتري است. ولي در شبکه هاي حلقه اي که از اتصال انتهاي شاخه هاي شبکه شاخه اي بدست مي آيند، جريان آب در لوله ها بسته به جاي مصرف تغير جهت مي دهد و هر ناحيه از چند جهت امکان آبرساني دارد. اين شبکه ها عيب شبکه هاي شاخه اي را ندارند ولي هزينه ي ساختمان آنها بيشتر است و محاسبه ي آنها به علت مشخص نبودن جهت جريان در لوله ها مشکل تر مي باشد. در شبکه هاي درهم از ترکيب شبکه حلقه اي و شاخه اي استفاده مي شود چون ساختمان شبکه حلقه اي گران تمام مي شود.

- محاسبه ي شبکه هاي لوله کشي آب

منظور از محاسبه ي شبکه ي لوله کشي آب تعيين قطرهاي مناسب و محاسبه ي فشار در نقاط شبکه مي باشد.

- مباني طراحي شبکه ها لوله کشي آب

الف- محدوديت سرعت : در مورد شبکه هاي بخش آب در شهرها محدوديت سرعت از دو نقطه نظر مورد توجه مي باشد، سرعت نبايد از حدي بيشتر باشد زيرا باعث افزايش فشار و گران شدن تاسيسات و افزايش نيرو در اثر تغيير جهت سرعت مي گردد. از طرفي نبايد از حد معيني سرعت مجاز در شبکه هاي توزيع آب بطور معمول 2 متر در ثانيه و در واقع آتش نشاني 5/2 متر در ثانيه و حداقل سرعت آب 3/0 متر در ثانيه مي باشد.

ب- محدوديت فشار : بيشترين فشار در شبکه ي لوله کشي بايد به اندازه ي باشد که لوله ها بتواتند آنرا مخصوصا درجاي پيوندها تحمل نمايند. خطر ترکيدن لوله در نقاط پست و گود در شهر و در نيمه ي شبها که جريان آب در شبکه ناچيز و در نتيجه افت  فشار به کمترين  و فشار به بيشترين مقدار خود مي رسد بيشتر مي گردد.

کمترين فشار آب در شبکه ي شهري بايد به اندازه اي باشد که در ابتداي هر انشعاب، فشار لازم براي مصرف کننده در لوله  وجود داشته باشد اين فشار بايد نيازهاي زير را تامين نمايد:

1- افت فشارهاي پديد آمده در لوله ي انشعاب، شير ورودي آب به خانه و شير يکسويه را جبران نمايد.

2- افت فشار پديد آمده در کنتور آب را جبران نمايد. بايد توجه داشت که افت فشار در کنتور آب برخلاف افت فشارهاي موضعي ديگر معمولا زياد و در حدود 2 تا 6 مترگاهي تا 10 متر ارتفاع آب مي رسد.

3- افت فشار لوله کشي درون هر طبقه از ساختمان را جبران نمايد.(بسته به بلندي هر طبقه و پيچ و خم لوله کشي در آن بين 1 تا 4 متر ارتفاع آب.)

4- بلندي طبقه هاي ساختمان را جبران نمايد. (طبقه ي اول 4 متر و بقيه طبقه ها هر يک 3 متر.)

5- در شيري واقع در ارتفاعي 2 متر بالاتر از آخرين طبقه، دست کم 3 متر فشار در آب باقي بماند. با توجه به نيازهاي نامبرده کمترين فشار مناسب بسته به تعداد طبقه هاي ساختمانهاي موجود در شهر در جدول الف  داده شده اند.

جدول الف – کمترين فشار مناسب در شبکه بر حسب متر ارتفاع آب در برابر هر ساختمان

| تعداد طبقه های ساختمانی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ارتفاع ساختمان به متر | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| کمترين فشار مناسب بر حسب متر ارتفاع آب | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |

در ايران انتخاب بيشترين فشاري بيش از 5 تا 6 اتمسفر (50 تا 60 متر آب) درست نيست زيرا افزايش فشار در شبکه به جز کاهش ايمني در برابر شکسته شدن لوله مقدار نشت و درصد هدر رفتن آب را نير بشدت مي افزايد مي توان با توجيه کافي در مناطق محدودي از شبکه ي فشار حداکثر 6 حتي 7 اتمسفر را مجاز دانست.

در محاسبه هاي ابتدايي و بطور تقريبي مي توان کمترين فشار لازم در شبکه را براي شهرهاي بزرگ 40 متر و براي شهرهاي کوچک 30 متر و براي روستاها تا 20 متر اختيار نمود. کمترين فشار دربرابر يک ساختمان يک طبقه 14 متر و براي هر طبقه ي اضافي درساختمان 4 متر به آن افزوده مي شود. در طراحي شبکه ي توزيع آب روستايي بر اساس آئين نامه ي تنظيمي جهاد سازندگي حداقل فشار آب در خط لوله 10 متر مي باشد.

ج- محدوديت قطر لوله :  هنگام آتش سوزي دبي لوله هاي شهر افزايش در لوله هاي اصلي تاثير چنداني ندارد ولي در لوله هاي فرعي سبب ايجاد افت فشار زياد مي گردد.

حداقل قطر در لوله هاي فاقد شير آتش نشاني 60 ميليمتر و در لوله هاي داراي شير آتش نشاني 100 ميليمتر مي باشد.

2- محاسبه ي شبکه هاي درهم

در اينگونه شبکه ها جهت و مقدار جريان آب در لوله ها مشخص نبوده  تغيير مي کند. هر شبکه  درهم داراي قسمتهاي زير مي باشد:

شعبه- قطعه لوله اي است که در طول آن دبي ثابت مي گردد.

گره- محل برخورد دست کم دو شعبه اي است که دبي برابري نداشته باشند و وبا مشخصات هندسي آنها يکسان نباشند.

حلقه- دست کم مي تواند از دو شعبه تشکيل گردد.

اگر در شبکه ي لوله کشي شهري شعبه ها را با n، تعداد گره ها را با j  و حلقه ها را با m  نشان دهند و منبع تغذيه را به عنوان يک گره به حساب آورند هميشه رابطه ي A برقرار است.

(A)  n = J + m -1

قوانين کيرشهف- براي حل شبکه هاي لوله کش نظير از قوانين کيرشهف بصورت زير استفاده  مي گردد.

قانون اول- مجموع دبي آبهايي که وارد يک گره مي گردند برابر مجموع دبيهايي هستند که از آن گره بيرون مي روند. به عبارت ديگر با انتخاب علامت براي دبيها رابطه ي B برقرار است که در آن M تعداد شعبه هايي هستند که به گره مورد نظر متصل مي باشند.

(B)                                                                                         Q1 = 0

قانون دوم- در هر حلقه از يک شبکه با توجه به جهتي اختياري مجموع جبري افت فشارهاي پديد آمده در شعبه هاي آن حلقه برابر صفر است. يعني اگر N تعداد شعبه هايي باشند که حلقه مورد نظر را تشکيل مي دهند رابطه ي C بدست مي آيد.

( C)                                                                                            h1 = 0

محاسبه دبي لوله هاي يک شبکه ي حلقه اي

در يک شبکه با توجه به رابطه ي (5-1) در برابر n يعني دبيهاي شعبه ها مي توان با کاربرد قانون اول کيرشهف تعداد 1 -J   معادله ي درجه اول نسبت به Q و با کاربرد قانون دوم کيرشهف m معادله ي درجه ي دوم لگاريتمي نسبت به  Q تشکيل داد. حل اين دستگاه غير خطي با n معادله و n مجهول بجز از راه محاسبه هاي گام به گام و تدريجي امکانپذير نيست.

براي حل دستگاه معادله هاي نامبرده روشهاي گوناگوني وجود دارند که بطور کلي مي توان آنها را به دو گروه تقسيم نمود:

1- روشهايي که بوسيله ي آنها حلقه هاي شبکه تک تک و بطور مجزا حل مي شوند و در ضمن حل با هم پيوند مي يابند.

2- روشهايي که در آنها همه ي حلقه هاي يک شبکه با هم حل مي گردند.

تعيين مقدار دبي لوله ها- شبکه بايد بر اساس رابطه ي D طراحي و با رابطه ي E کنترل گردد.

( D)                                                                                       Q = C1 . C2 . Qdm . a

(E )                                                                                     Qdm.a + Q1 C1 .   =  َQ

در اين رابطه ها Q دبي طراحي بر حسب ليتر بر روز، َQ دبي کنترل بر حسب ليتر در روز، Q1 دبي آتش نشاني بر حسب ليتر در روز و a جمعيت تجمعي هر لوله مي باشد.

تعيين افت فشار در لوله ها- پس از تعيين دبي هر لوله مي توان با بکاربردن يکي از رابطه هاي جريان مانند رابطه ي F، قطر و يا افت فشار لوله را محاسبه نمود.

( F)                                                                                H1=10/64 QC1/151D2.88

که در آن Q دبي آب برحسب مترمکعب در ثانيه، L و D طول و قطر بر حسب متر، H1 افت و C ضريب زبری می باشد .

تعيين فشار در لوله ها- از رابطه ي G مي توان فشار دو سر لوله ها را بدست آورد.

( G)                                                                                     P2 = P1 + (Z1-Z2) – H1

در اين رابطهP1 وP2 فشار دو سر لوله بر حسب متر ارتفاع آب، Z1 و  Z2 ارتفاع دو سر لوله بر حسب متر و H1  افت فشار بر حسب متر ارتفاع آب مي باشند.

تعيين سرعت در لوله ها- سرعت در لوله ها را مي توان از رابطه H محاسبه کرد.

( H )                                                                                                          Q=AV

(   I)

در اين رابطه Q دبي طراحي، َQ دبي کنترل بر حسب مترمکعب در ثانيه، v سرعت در شبکه توزيع آب، َv سرعت در مواقع آتش نشاني بر حسب متر در ثانيه و ؟؟؟ سطح مقطع لوله بر حسب  مترمربع مي باشد.

مراحل محاسبه ي شبکه هاي درهم

-گره ها را به طور اختياری مشخص مي نمايند. محل مخزن و ورود آب از مخزن به داخل شکه را بر روي نقشه مشخص مي نمايند.

- با توجه به اصول اقتصادي و موارد تعداد حلقه ها را تعيين و شماره گذري مي نمايند.

- براي کليه ي حلقه ها يک جهت مثبت انتخاب مي شود که معمولا جهت حرکت عقربه هاي ساعت مي باشد.

- مقادير گذر حجمي جريان آب را در هر بخش از شهر با توجه به تراکم جمعيت و مصارف گوناگون برآورد کرده و شاخه هاي شبکه ي لوله کشي را که اين گذر حجمي لازم است از آن گرفته و خارج شده و به مصرف اهالي برسد تعيين مي نمايند. در اينصورت دبي آب خروجي تعيين خواهد شد.

- هر يک از شاخه هاي شبکه را در هر حلقه شماره گذاري مي نمايند بهتر است اين شماره گذاري نيز در جهت حرکت عقربه هاي ساعت صورت پذيرد. لوله هاي مشترک در دو حلقه لازم نيست دو بار شماره گذاري شود.

- بايد با توجه به مصارف شاخه هاي لوله و مصارف نواحي مختلف مقادير گذر حجمي براي هر شاخه را تخمين زد بطوريکه اصل پيوستگي در هر گره همواره برقرار باشد. همچنين بايد جهت جريان در هر شاخه دقيقاً تمشخص گردد.

براي انجام پروژه هاي آبرساني طرح اوليه اي تهيه مي شود. براي تهيه ي طرح اوليه چون تعداد معادلات در شبکه درهم زياد مي باشد، هر حلقه شکسته فرض مي گردد و از راه انتها به طرف مخزن، دبي بصورت تجمعي محاسبه مي شود که در نهايت مقدار خروجي لازم از مخزن مشخص می گردد وسپس فشار محاسبه مي گردد بطوريکه بايد در محدوده هاي ذکر شده باشند.

بهترين نتيجه عمدتاً در شيبهاي هيدروليکي بين 2 تا 5 (در 1000 واحد طول) بدست مي آيد. با توجه به نوع لوله ي انتخاب شده ضريب (  C) مشخص مي گردد و طول لوله در هر مسير محاسبه مي شود. از رابطه ي F با معلوم بودن کليه ي پارامترهاي قطر لوله محاسبه مي گردد. قطر با توجه به استاندارد قطرها مشخص مي شود، اگر تغييري در قطر داده شد، ميزان افت با قطر جديد از رابطه ي F محاسبه مي گردد. سپس با قطر جديد از رابطه ي M و L از سرعت در شبکه و سرعت در مواقع آتش نشاني محاسبه مي شود که بايد در محدوده هاي ذکر شده باشد. در غير اينصورت قطر تغيير داده مي شود و با قطر جديد پارامترهاي فوق مجدداً محاسبه مي گردند.

بر اساس جدول الف فشار اوليه لازم انتخاب می گردد . ارتفاع گره ها و دو سر هر قطعه لوله با معلوم بودن تراز منطقه محاسبه مي گردد. سپس از رابطه ي G فشار انتهاي هر لوله محاسبه مي شود. اين فشار نيز بايد در محدوده ي ذکر شده باشد. در غير اينصورت قطر تغيير داده مي شود و کليه ي پارامترها با قطر جديد محاسبه مي شوند. اين مراحل براي کليه ي لوله ها تکرار مي شود.

بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از شرکت آب و فاضلاب، در مسيرهايي که جمعيت کم مي باشد، قطر سرعت،  در محدوده ي مجاز محاسبه مي شود. قطر کمتر از قطر استاندارد در نظ گرفته شود، سرعت در محدوده مجاز محاسبه مي شود يا قطر استاندارد، در نظر گرفته شود که سرعت کمتر از محدوده مجاز مي شود. در اينصورت از شير تخليه برای تخليه استفاده می شود .

در اين شهر، قطر استاندارد رعايت شده و از شير تخليه استفاده شده، همچنين براي مسيرهاي اصلي شير آتش نشاني در نظر گرفته شده است. با توجه به موارد مذکور براي تهيه ي طرح اوليه، شبکه بصورت شاخه اي معادل محاسبه شده است. در تمامي مسير دبي، قطر، افت، سرعت و فشار مطابق جدول ج محاسبه شده است .

چند نمونه از محاسبات شبکه شاخه اي معادل

لوله شماره 3 :

Q=1/3×1/8×2263600×24×409=2/5	LitS

LitS         	Q'=1/3×2263600×24×409+10=11/4
                                                               D4/87=10/64 500 6/16×10−31401/8511/23

D=125mm

با توجه به قطرهاي استاندارد قطرهاي استاندارد لوله شماره (3)،  150 ميليمتر درنظر گرفته شده است. با قطر جديد، HL محاسبه شده است.

HL=10/62 500 6/16×10−3140=1/25

V=6/16×10−3π40/152=0/35ms

V'=11/4×10−3π40/152=0/65ms

P=30−1/25=29/36m

سرعتها در محدوده مجاز مي باشند. از اختلاف ارتفاع چشم پوشي مي شود فشار نيز در محدوده مجاز مي باشد.

اولين شماره (25)

Q=1/3×1/8×22624×3600×124=1/07 LitS

D4/87=10/64 185 1/07×10−31401/8510/051

D = 99 mm

قطر لوله 100 ميليمتر در نظر گرفته شده است.

HL=10/64 100 1/07×10−31401/8510/14/87=0/02

V=1/07×10−3π40/062=0/14 ms

P= 30 – 0/05 = 29/95m