طراحي اتصالات زانويي:

اول بايد ديد كه در محل اتصال تير به ستون آيا به سخت كننده احتياج داريم يا نه؛

در اين شكل حالت بحراني را انتخاب مي كنيم:

=0.415 in ضخامت ورق

=18.91 in بزرگترين بعد

htw=18.910.415=45.57≤418Fy=69.7

در نتيجه به سخت كننده احتياجي نيست.

طراحي اتصالات پيچي قابها:

در محل اتصال تير به ستون:

پيچهاي 78 in و A325X را امتحان مي كنيم:

نوع سوراخ: استاندارد STD

ضوابط LRFD :

1.حداقل فاصله ها:

دو پيچ از هم = 3 برابر قطر

از لبه ورق = 1.5 برابر قطر

2.حداكثر فاصله ها:

دو پيچ از هم = 24 برابر ضخامت نازكتر و يا 12 اينچ (هر كدام كمتر بود)

از لبه ها = 12 برابر ضخامت نازكتر و يا 6 اينچ (هر كدام كمتر بود)

=3×78=2.6 inحداقل فاصله پيچها

=1.5×78=1.3 inحداقل فاصله از لبه

=Min.24×0.415=9.96 inحداكثر فاصله مركز به مركز پيچها

=Min.12×0.415=5 inحداكثر فاصله از لبه

تنش برشي:

7.5×y22=2π4782×5.5−y+8.5−y+11.5−y+14.5−y⇒y=5.64 in

I=7.55.64312+7.55.642.822+2×π78464+π47822.862+2×π78464+π47825.862+2×π78464+π47828.862=594.2 in4

تنش كششي:

كنترل ورق اتصال:

A=0.415×7.5=3.11 in2

كنترل تسليم

كنترل گسيختگي

An=3.11−278+180.415=2.28 in2

كنترل لهيدگي قطعه

اتصال تير به تير در رأس قابها:

براي اين طراحي بايد نيروها را در رأس قاب پيدا كرده و آنها را تجزيه نمائيم.

نوع سوراخ: استاندارد STD

ضوابط LRFD :

1.حداقل فاصله ها:

دو پيچ از هم = 3 برابر قطر

از لبه ورق = 1.5 برابر قطر

2.حداكثر فاصله ها:

دو پيچ از هم = 24 برابر ضخامت نازكتر و يا 12 اينچ (هر كدام كمتر بود)

از لبه ها = 12 برابر ضخامت نازكتر و يا 6 اينچ (هر كدام كمتر بود)

از پيچهاي 1 in و A325X استفاده مي كنيم:

=3×1=3 inحداقل فاصله پيچها

=1.5×1=1.5 inحداقل فاصله از لبه

=Min.24×0.35=8.96 inحداكثر فاصله مركز به مركز پيچها

=Min.12×0.35=4.2 inحداكثر فاصله از لبه

تنش برشي:

7.96×y22=2π412×5−y+8−y⇒y=2.86 in

I=7.962.86312+7.962.861.432+2×π1464+π4122.142+2×π1464+π4125.142→I=110.94 in4

تنش كششي:

كنترل ورق اتصال:

A=0.35×7.96=2.8 in2

كنترل تسليم

كنترل گسيختگي

An=2.8−21+180.35=2.01 in2

كنترل لهيدگي قطعه

- لازم به توضيح است كه وقتي Le≥1.5d و در محور نيرو 2 يا بيشتر پيچ باشد و همچنين تغيير شكلهاي اطراف سوراخ مهم باشد براي مقاومت لهيدگي از فرمول زير استفاده مي كنيم:

Rn=2.4d.t.Fu

در مورد اول:

Le=2 in ∧ 1.5d=1.5×78=1.3 in⇒Le≥1.5dS=3 in ∧ 3d=3×78=2.6 in⇒S≥3d

در مورد دوم:

Le=2 in ∧ 1.5d=1.5×1=1.5 in⇒Le≥1.5dS=3 in ∧ 3d=3×1=3 in⇒S≥3d