آناليز کامپيوتری :

سازه موجود توسط برنامه  SAP2000 v14.2.4تحليل گرديد و نتايج آن در طراحي دستـی مورد استفاده قرار گرفت .

نتايج حاصل با نتايج ناشی از تحليل دقيق مطابقت دارد.

تحليل کامپيوتري سازه توسط نرم افزار SAP2000 v14.2.4 :

پارامترهاي بارگذاري و تحليل سازه :

| نـوع بـارگـذاري | شـدت بـارگـذاري |
| --- | --- |
| بار مرده سازه | 40 kgf/m² |
| بار زنده (بار برف) | 200 kgf/m² |

آيين نامه هاي بارگذاري و طراحي سازه :

| آيين نامه بارگذاري و طراحي سازه | مورد استفاده در سازه |
| --- | --- |
| آيين نامه 519 ايران و مبحث 6 مقررات ملی ساختمان | بارگذاري ثقلي سازه |
| آيين نامه استاندارد 2800 ايران(ویرایش سوم) | بارگذاري جانبي سازه (بار زلزله) |
| AISC LRFD-99 | طراحي المانهاي فولادي سازه |
| ACI 318-95 | طراحي المانهاي بتني سازه |
| آيين نامه 519 ايران و مبحث 6 مقررات ملی ساختمان | بارگذاري جانبي سازه (بار باد) |

تعريف بارهاي استاتيکي و ديناميکي سازه :

| شرح نوع بارگذاري | نشانه بارگذاري |
| --- | --- |
| بارهاي مرده سازه | DEAD |
| بارهاي زنده سازه | LIVE |
| بار باد در جهت X | WX |
| بار باد در جهت Y | WY |

معرفي ترکيبات بار :

ترکيبات بارگذاري  براساس آئين نامه AISC LRFD 1999:

|  | تركيبات بار | # DEAD | LIVE | WX | WY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSTL 1 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | DSTL 2 | 1.2 | 1.6 | - | - |
| 3 | DSTL 3 | 1.2 | 1 | 1.6 | - |
| 4 | DSTL 4 | 1.2 | 1 | -1.6 | - |
| 5 | DSTL 5 | 1.2 | 1 | - | 1.6 |
| 6 | DSTL 6 | 1.2 | 1 | - | -1.6 |
| 7 | DSTL 7 | 0.9 | - | 1.6 | - |
| 8 | DSTL 8 | 0.9 | - | -1.6 | - |
| 9 | DSTL 9 | 0.9 | - | - | 1.6 |
| 10 | DSTL 10 | 0.9 | - | - | -1.6 |
| 11 | DSTL 11 | 1 | - | - | - |
| 12 | DSTL 12 | 1 | 1 | - | - |

- تکيه گاههاي پاي ستون هاي سازه در آناليز و طراحي به صورت مفصلی در نظر گرفته شده است

دياگرام لنگر خمشي تير عرضي سازه

دياگرام لنگر خمشي سازه در بحراني‌ترين حالت

دياگرام لنگر خمشي سه بعدي سازه