جزئیات دیوار محیطی:

| عنوان | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن kgf/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سيمان | 2100 kgf/m3 | 0.02 m | 42 |
| آجرمجوف با ملات | 850 kgf/m3 | 0.2 m | 170 |
| اندود گچ وخاک | 1600 kgf/m3 | 0.015 m | 24 |
| گچ رويه سفيدکاري | 1300 kgf/m3 | 0.005 m | 6.5 |
| مجموع |  |  | W≈245 |