1- مبانی طرح

1-1- مقدمه

دفترچه حاضر شامل محاسبات پلهاي عبور موقت دسترسي براي فنداسیون هاي شرق و غرب پل طبيعت روي بزرگراه شهيد مدرس بشرح زير مي باشد :

- پل عبور موقت دسترسي براي فنداسیون پل طبيعت روي خط عبور شمال جنوب بزرگراه شهيد مدرس

- پل عبور موقت دسترسي براي فنداسیون پل طبيعت روي خط عبور جنوب شمال بزرگراه شهيد مدرس

پل عبور موقت دسترسي براي فنداسیون پل طبيعت روي خط عبور شمال جنوب بزرگراه شهيد مدرس :

- ارتفاع خالص آن براي عبور ترافيك 6 متر مي باشد.

- طول پل با توجه به عرض لاين شمال جنوب بزرگراه شهيد مدرس بعلاوه 2 متر اضافه جهت احداث فنداسيون پل محاسبه و برابر 18 متر مي باشد.

پل عبور موقت دسترسي براي فنداسیون پل طبيعت روي خط عبور جنوب شمال بزرگراه شهيد مدرس :

- ارتفاع خالص آن براي عبور ترافيك 6 متر مي باشد.

- طول پل با توجه به عرض لاين شمال جنوب بزرگراه شهيد مدرس بعلاوه 2 متر اضافه جهت احداث فنداسيون پل محاسبه و برابر 22  متر مي باشد.

- سازه کلیه پلها  توسط برنامه SAP2000  مدل ،آنالیز و طراحی شده است.

پل هاي مذكور در شهر تهران واقع شده اند که از لحاظ پهنه زلزله خيزي جزو مناطق با “ خطر نسبي خیلی  زياد ” محسوب می گردد.

1-2- مشخصات مصالح در طراحی ساختمان

- بتن مصرفی در فنداسون ها با مقاومت گسیختگی فشاری  FC=250kgcm2 در نظر گرفته شده است .

- میلگرد های مصرفی در بتن مسلح از نوع AIII  با حداقل تنش جاری شدن برابرFy=4000kgcm2 می باشند.

-کلیه پروفیل های فلزی و صفحات از نوع ST37 با تنش جاری شدن برابر Fy=2400kgcm2 می باشند.

1-3 - آيين نامه ها و مراجع

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( بارهای وارد بر ساختمان) ، دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان،وزارت مسکن و شهر سازی ،معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان 1385

- آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله ، استاندارد 2800  ویرایش سوم ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1385

- آیین نامه بتن آمریکا ،  ACI  ، نسخه 1999برای  طراحی قسمت های بتنی ساختمان

-BUILDING   CODE   REQUIREMENTS   FOR   STRUCTURAL   CONCRETE    J

ACI 318-99 and commentary ACI38R-99.

- مبحث دهم مقررات ملی  ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های فولادی ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1384.

- آيين نامه بارگذاري پلها – استاندارد 139 ویرایش اول، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1379.

- آيين نامه طرح پلهاي راه و را هآهن در برابر زلزله – نشریه 463 ویرایش اول، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1387.

1-4- سیستم های باربر سازه

1-4-1- سیستم باربر ستونها

سیستم سازه در نظر گرفته شده برای مجموعه ستونهاي پلها سيستم خرپايي با ستونهاي سرتاسري پيوسته و تيرهاي خمشي و مهاربندي هم محور مي باشد.

1-4-2- سیستم های باربر  عرشه پلهاي عبور موقت.

سیستم باربر  عرشه پلهاي عبور موقت بصورت خرپاي دو لايه با تيرهاي سرتاسري و تیرهای عرضی پيوسته و بادبندي هم محور می باشد .

2- بارگذاري :

بارهاي وارد بر ساختمانها به 2 دسته بارهاي ثقلي و جانبي تقسيم مي شوند.

2-1- بارهای مرده

بارهای مرده اجزای سازه که در مدل کامپیوتری وجود دارند بصورت خودکار توسط برنامه اعمال می گردد . بارهای مرده اجزای غیر سازه ای بصورت جدا گانه محاسبه شده و در هر قسمت بر سازه اعمال می شود . این بارها به شرح زیر می باشند.

2-1-1- بار کفسازی عرشه پل (ورق گريتينگ) ، علائم و چراغهاي نصب شده بر روي آن.

2-1-2- بار هندريل هاي عرشه پل

محاسبه مقادیر بارهای مرده  فوق در صفحات بعد ارائه شده است.

در هنگام محاسبه خودکار بار مرده توسط نرم افزار مواردی نظیر کوتاه شدن طول المانها در محل تقاطع بدلیل ابعاد المانها و همچنین کم شدن ارتفاع تیر بدلیل وجود دال بتن مسلح در نظر گرفته نمی شود واین موضوع باعث افزایش بار مرده کل ساختمان می شود که در این مورد خاص بیسار ناچیز است.

با توجه به اينكه كليه اجزاي سازه اي در مل سازي ديده مي شوند و در مدلسازي نرم افزاري اجزايي كه نقش سازه اي ندارند مثل هندريل ها و ورق گريتينگ مدلسازي نمي شوند لذا بار مرده آنها را محاسبه و در گره هاي خرپا اعمال مي كنيم.

- وزن سازه : توسط نرم افزار محاسبه مي شود.

- وزن هندريلها

Pjoint=L*Weightm=[2*1.0+1.5]*4.41=3.5*4.41=15.5    Kg

- وزن ورق گريتينگ

Pjoint=V*Weighm3=[1.2*1*0.005]*78502=23.55    Kg

- بار ناشي از علائم و چراغهاي راهنما

Pjoint=10   Kg

Pjoint=15.5+23.55+10=49.05    Kg               ⇒for increasing confidence coefficient :  D.L=60  Kg              qstair beam=15.5+23.55+10=49.05    Kg               ⇒for increasing confidence coefficient :  D.L=60  Kgm:بارمرده کل وارد بر گره های خرپا

2-2- بارهای زنده

مطابق با آيين نامه بارگذاري پلها – استاندارد 139 ویرایش اول، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان 1379 بار زنده وارد بر پلهاي عابر پياده برابر با kgcm2 500 مي باشد. بنابر اين بار زنده وارده بر هر گره خرپا مطابق زير بدست مي آيد.

Pjoint=500*1.2*1.02=300 Kgqjoint=500*1.2*1.02=300 Kgm

2-3- بارگذاری اثر زلزله  :

محاسبه پل ها در برابر نیروي زلزله، با یکی از دو روش زیر انجام می گیرد :

الف- روش تحلیل استاتیکی معادل

ب- روش تحلیل دینامیکی

موارد کاربرد هر یک از این روشها براي پل هاي منظم و غیر منظم در بندهاي 2-3-2 و 2-3-3 آيين نامه طر لرزه اي پل ها (نشريه 463)  مشخص شده اند.

2-3-1- روش تحلیل استاتیکی معادل

در این روش نیروي جانبی زلزله، بر مبناي زمان تناوب اصلی نوسان پل و با استفاده از طیف بازتاب طرح تعیین می گردد. این نیرو با توجه به شکل نوسان پل در مد اصلی و بر اساس یکی از دو روش ارائه شده در پیوست شماره 2 نشريه 463 در طول پل توزیع می گردد.

نیروي جانبی زلزله مؤثر بر عرشه پل در هر یک از دو امتداد از رابطه زير بدست می آید :

F =C.W

در این رابطه :

: F نیروي مؤثر بر عرشه پل

: W وزن مرده عرشه پل به اضافه مقداري از بار زنده روي پل که در بخش قبل مشخص شده است.

: C ضريب زلزله كه از رابطه زير بدست مي آيد.

C=ABIR

در این رابطه :

A: نسبت شتاب طراحی به شتاب ثقل g (ضریب شتاب مبناي طرح).

B: ضریب بازتاب پل که با استفاده از طیف بازتاب طرح به دست می آید.

I: ضریب اهمیت پل

R: ضریب رفتار پل

شتاب مبناي طرح A در مناطق مختلف كشور به شرح زير است :

| منطقه | خطر نسبي پهنه | مقدار شتاب مبناي طرح (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | خيلي زياد زياد متوسط كم | 35/0 30/0 25/0 20/0 |

پهنه بندي مناطق چهار گانه فوق در پیوست شماره ( 1)  نشريه 463 مشخص شده اند.

ضریب بازتاب پل ، B :

ضریب بازتاب پل بیانگر نحو ة پاسخ پل به حرکت زمین است . این ضریب با استفاده از روابط زیر و یا از روي شکل هاي(1-الف و 1-ب)  تعیین می شود.

B=1+S(TT0)     0≤T0≤TB=1+S      T0≤T≤TSB=(1+S)(TST)230≤T0≤T

T: زمان تناوب اصلی نوسان پل به ثانیه که طبق بند 2-4-6 تعيين مي شود.

S, TS, T0 پارامترهایی هستند که به نوع زمین ساختگاه و میزان خطر لرزه خیزي منطقه وابسته اند. مقادیر این پارامترها در جدول زيرمشخص شده اند.

| نوع زمين | T0 | TS | خطر نسبي كم و متوسط | خطر نسبي خيلي زياد و زياد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | S |
| I | 1/0 | 4/0 | 5/1 | 5/1 |
| II | 1/0 | 5/0 | 5/1 | 5/1 |
| III | 1/0 | 7/0 | 75/1 | 75/1 |
| IV | 15/0 | 0/1 | 52/2 | 75/1 |

حداقل نیروی برش پایه V :

سازه در شهر تهران  قرار دارد لذا	 A=0.35I=1.0R=6.0

زمان تناوب اصلي نوسان سازه پل را با توجه به آناليز مودال بصورت دقيق با نرم افزار SAP2000  تعيين مي كنيم.

مدل سازي سازه پل

زمان تناوب اصلي نوسان سازه پل را با توجه به آناليز مودال بصورت دقيق با نرم افزار SAP2000  بصورت زير محاسبه مي گردد.

0.1  ≤0.454≤0.5             ⇒B=1+S=1+1.5=2.5CX,Y=ABIR=0.35*2.5*1.06=0.146

ضریب مشارکت بارزنده در محاسبه وزن سازه به شرح زیر میباشد:

- پل عبور موقت :100درصد

در نظر گرفته شده است.

ملاحظات خاص:

_ در کلیه سازه ها برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه در هر دوجهت برابر 5درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی لحاظ شده است.

تركيب بارها بر اساس آيين نامه UBC97 :

1.0D 1.0D+1.0L 0.75(D+L±EX) 0.75(D+L±EY) 0.75(D+L±WX) 0.75(D+L±WY)

2-4-بارگذاری اثر باد:

مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اثر بار باد نیز بر پل محاسبه شده و اعمال گردید.

2-4-1-فشار مبنای باد

q=0.005v2

V= سرعت مبنای باد ، به کیلومتر بر ساعت

q= فشار مبنای باد ، دکانیوتن بر متر مربع

سازه داخل شهر تهران واقع شده است .

v=100DN/m2

q=0.005×1002=50km/h

2-4-2- فشار یا مکش ناشی از باد

P=CeCq.q

q :فشار مبنای باد

q=50km/h

Cq:  ضریب شکل، طبق رابطه شماره 6-6-6  مبحث ششم:

Ce=2.0Cq=4.0e2−5.9e+4.0=4*0.452−5.9*0.45+4.0=2.155e=0.45P=2*2.155*50=215.5             kgm2Fjoint  (beam)=215.5*[0.45*1.2*1.0]2=60  kgFjoint  (beam)=215.5*[0.45*0.5*1.0]2=30  kg

بارگذاري بار مرده پل عابر ياده روي اتوبان شهيد مدرس

بارگذاري بار زنده پل عابر ياده روي اتوبان شهيد مدرس

بارگذاري بار باد در جهت شمال جنوب پل عابر ياده روي اتوبان شهيد مدرس

3-1- تغییر مکان ماكزيمم قائم و جانبي دو دهنه وسط پل عابر 22 متري

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | StepType | StepNum | U1 | U2 | U3 |
| Text | Text | Text | Text | Unitless | cm | cm | cm |
| 67 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.00115 | 0.097041 | -1.096228 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.025002 | 0.059262 | -0.036616 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.028801 | 0.050651 | -0.028064 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.37015 | -0.017585 | 0.048116 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.023218 | 2.973114 | -0.56252 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.046366 | -0.374442 | 0.183675 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.012098 | 1.263506 | -0.466333 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.036415 | 0.644249 | -0.233189 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.023731 | -3.202274 | 0.426636 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.061988 | -1.051784 | -6.505827 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.053144 | 0.382805 | -0.469868 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.032187 | -4.546328 | -0.20945 |
| 67 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.008601 | 0.226936 | 0.051386 |
| 67 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.000087 | 0.290332 | -2.022138 |
| 67 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.003206 | 1.714566 | -0.132128 |
| 67 | EX | LinStatic |  |  | 0.931119 | 0.006127 | -0.015025 |
| 67 | EY | LinStatic |  |  | 0.000073 | 0.524075 | -0.06032 |
| 67 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.003206 | -1.714566 | 0.132128 |
| 67 | COMB1 | Combination |  |  | -0.001063 | 0.387373 | -3.118366 |
| 67 | COMB2 | Combination |  |  | 0.697542 | 0.295125 | -2.350043 |
| 67 | COMB3 | Combination |  |  | -0.699136 | 0.285934 | -2.327506 |
| 67 | COMB4 | Combination |  |  | -0.000742 | 0.683586 | -2.384014 |
| 67 | COMB5 | Combination |  |  | -0.000852 | -0.102527 | -2.293534 |
| 67 | COMB6 | Combination |  |  | -0.000797 | 0.290529 | -2.338774 |
| 67 | COMB7 | Combination |  |  | -0.003201 | -0.995395 | -2.239679 |
| 68 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.008569 | 0.093399 | -1.107246 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.025651 | 0.058015 | -0.035789 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.02826 | 0.052899 | -0.029935 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.370093 | -0.013165 | 0.008567 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.003464 | 2.991633 | -0.576565 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.041093 | -0.429925 | 0.194436 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | 0.000321 | 1.227689 | -0.466803 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.043826 | 0.697071 | -0.251797 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.002337 | -3.227876 | 0.443856 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.01164 | -1.069354 | -6.573591 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.05763 | 0.144028 | -0.430038 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.023613 | -4.596297 | -0.176936 |
| 68 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.0119 | 0.200112 | 0.052493 |
| 68 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.017731 | 0.283514 | -2.041948 |
| 68 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.013936 | 1.724855 | -0.138645 |
| 68 | EX | LinStatic |  |  | 0.931132 | 0.002441 | -0.003091 |
| 68 | EY | LinStatic |  |  | 0.003364 | 0.527152 | -0.062376 |
| 68 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.013936 | -1.724855 | 0.138645 |
| 68 | COMB1 | Combination |  |  | 0.0263 | 0.376913 | -3.149194 |
| 68 | COMB2 | Combination |  |  | 0.718074 | 0.284516 | -2.364214 |
| 68 | COMB3 | Combination |  |  | -0.678624 | 0.280854 | -2.359577 |
| 68 | COMB4 | Combination |  |  | 0.022248 | 0.678049 | -2.408677 |
| 68 | COMB5 | Combination |  |  | 0.017202 | -0.11268 | -2.315114 |
| 68 | COMB6 | Combination |  |  | 0.019725 | 0.282685 | -2.361896 |
| 68 | COMB7 | Combination |  |  | 0.009273 | -1.010957 | -2.257912 |
| 69 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.018303 | 0.097119 | -1.096219 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.026282 | 0.056287 | -0.034013 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.027699 | 0.054712 | -0.030992 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.370158 | -0.008871 | -0.031029 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.016232 | 2.981825 | -0.565219 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.036782 | -0.480707 | 0.198174 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | 0.013278 | 1.178166 | -0.449072 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.050951 | 0.741804 | -0.260016 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.028285 | -3.212947 | 0.428375 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.038676 | -1.022824 | -6.512327 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.063623 | -0.094108 | -0.379459 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.079382 | -4.546641 | -0.210606 |
| 69 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.014853 | 0.167102 | 0.056942 |
| 69 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.035415 | 0.290293 | -2.021973 |
| 69 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.024635 | 1.716916 | -0.132568 |
| 69 | EX | LinStatic |  |  | 0.931141 | -0.001216 | 0.008867 |
| 69 | EY | LinStatic |  |  | 0.006645 | 0.524896 | -0.060501 |
| 69 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.024635 | -1.716916 | 0.132568 |
| 69 | COMB1 | Combination |  |  | 0.053718 | 0.387412 | -3.118192 |
| 69 | COMB2 | Combination |  |  | 0.738645 | 0.289647 | -2.331993 |
| 69 | COMB3 | Combination |  |  | -0.658067 | 0.291471 | -2.345295 |
| 69 | COMB4 | Combination |  |  | 0.045272 | 0.684231 | -2.384019 |
| 69 | COMB5 | Combination |  |  | 0.035305 | -0.103113 | -2.293269 |
| 69 | COMB6 | Combination |  |  | 0.040289 | 0.290559 | -2.338644 |
| 69 | COMB7 | Combination |  |  | 0.021812 | -0.997128 | -2.239218 |
| 90 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.001469 | 0.097904 | -1.049382 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.02425 | 0.059287 | -0.027413 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025925 | 0.050667 | -0.020411 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.361943 | -0.017679 | 0.055594 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.015642 | 2.972994 | -0.17866 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.036246 | -0.374523 | 0.183793 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.05268 | 1.26363 | -0.410492 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.108971 | 0.644294 | -0.235366 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.028724 | -3.201854 | 0.38213 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.063907 | -1.046065 | -6.285297 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.250642 | 0.383078 | -0.436121 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.066395 | -4.544164 | 1.479506 |
| 90 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.017357 | 0.226725 | -0.104159 |
| 90 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.000932 | 0.291924 | -1.886899 |
| 90 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.024613 | 1.714354 | -0.087242 |
| 90 | EX | LinStatic |  |  | 0.926364 | 0.006156 | -0.016554 |
| 90 | EY | LinStatic |  |  | 0.006632 | 0.524028 | -0.015342 |
| 90 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.024613 | -1.714354 | 0.087242 |
| 90 | COMB1 | Combination |  |  | -0.002401 | 0.389828 | -2.936281 |
| 90 | COMB2 | Combination |  |  | 0.692972 | 0.296988 | -2.214626 |
| 90 | COMB3 | Combination |  |  | -0.696573 | 0.287754 | -2.189795 |
| 90 | COMB4 | Combination |  |  | 0.003173 | 0.685392 | -2.213717 |
| 90 | COMB5 | Combination |  |  | -0.006775 | -0.10065 | -2.190704 |
| 90 | COMB6 | Combination |  |  | -0.001801 | 0.292371 | -2.202211 |
| 90 | COMB7 | Combination |  |  | -0.02026 | -0.993394 | -2.136779 |
| 91 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.008424 | 0.094266 | -1.060629 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.024098 | 0.058036 | -0.026486 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.026072 | 0.052917 | -0.021495 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.362105 | -0.013172 | 0.019251 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.002512 | 2.992285 | -0.173041 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.034685 | -0.430132 | 0.174406 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.057654 | 1.228229 | -0.413721 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.106024 | 0.697388 | -0.235822 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.010224 | -3.228878 | 0.372996 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.006177 | -1.064344 | -6.360584 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.247711 | 0.144443 | -0.450803 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.02413 | -4.599385 | 1.461704 |
| 91 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.019779 | 0.200342 | -0.101439 |
| 91 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.017213 | 0.285107 | -1.907445 |
| 91 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.01574 | 1.725239 | -0.082547 |
| 91 | EX | LinStatic |  |  | 0.926404 | 0.002443 | -0.005909 |
| 91 | EY | LinStatic |  |  | 0.003989 | 0.527249 | -0.013947 |
| 91 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.01574 | -1.725239 | 0.082547 |
| 91 | COMB1 | Combination |  |  | 0.025637 | 0.379373 | -2.968074 |
| 91 | COMB2 | Combination |  |  | 0.714031 | 0.286362 | -2.230487 |
| 91 | COMB3 | Combination |  |  | -0.675575 | 0.282698 | -2.221624 |
| 91 | COMB4 | Combination |  |  | 0.02222 | 0.679966 | -2.236516 |
| 91 | COMB5 | Combination |  |  | 0.016236 | -0.110907 | -2.215595 |
| 91 | COMB6 | Combination |  |  | 0.019228 | 0.28453 | -2.226055 |
| 91 | COMB7 | Combination |  |  | 0.007423 | -1.009399 | -2.164145 |
| 92 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.018318 | 0.097983 | -1.049793 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.023946 | 0.056307 | -0.025499 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.026218 | 0.054732 | -0.022558 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.362183 | -0.008785 | -0.01729 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.010618 | 2.981707 | -0.178606 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.033124 | -0.480771 | 0.165042 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.062626 | 1.178289 | -0.418315 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.103071 | 0.741863 | -0.237205 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.008275 | -3.212525 | 0.379996 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.07626 | -1.017107 | -6.286828 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.244748 | -0.09377 | -0.457204 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.018139 | -4.544472 | 1.478293 |
| 92 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.022193 | 0.166937 | -0.100388 |
| 92 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.035357 | 0.291885 | -1.887822 |
| 92 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.006868 | 1.716703 | -0.086674 |
| 92 | EX | LinStatic |  |  | 0.926421 | -0.001241 | 0.00479 |
| 92 | EY | LinStatic |  |  | 0.001346 | 0.524849 | -0.015173 |
| 92 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.006868 | -1.716703 | 0.086674 |
| 92 | COMB1 | Combination |  |  | 0.053675 | 0.389868 | -2.937616 |
| 92 | COMB2 | Combination |  |  | 0.735072 | 0.29147 | -2.199619 |
| 92 | COMB3 | Combination |  |  | -0.654559 | 0.293332 | -2.206804 |
| 92 | COMB4 | Combination |  |  | 0.041266 | 0.686037 | -2.214591 |
| 92 | COMB5 | Combination |  |  | 0.039247 | -0.101235 | -2.191832 |
| 92 | COMB6 | Combination |  |  | 0.040256 | 0.292401 | -2.203212 |
| 92 | COMB7 | Combination |  |  | 0.035106 | -0.995126 | -2.138206 |
| 126 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.01877 | 0.134653 | -1.09659 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.02474 | 0.06684 | -0.036662 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.027457 | 0.056933 | -0.028097 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.340775 | -0.010348 | 0.04812 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.015988 | 3.288582 | -0.564454 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.041693 | -0.377372 | 0.184065 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.007604 | 1.315404 | -0.46745 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.046593 | 0.647161 | -0.23379 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.017368 | -3.258996 | 0.429374 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.06265 | -0.893885 | -6.506395 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.043346 | 0.409146 | -0.470291 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.027442 | -3.29409 | -0.203123 |
| 126 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.00684 | 0.109661 | 0.051013 |
| 126 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.0365 | 0.399437 | -2.023196 |
| 126 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.004493 | 1.762496 | -0.133301 |
| 126 | EX | LinStatic |  |  | 0.922527 | 0.004686 | -0.015032 |
| 126 | EY | LinStatic |  |  | 0.000662 | 0.564127 | -0.060668 |
| 126 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.004493 | -1.762496 | 0.133301 |
| 126 | COMB1 | Combination |  |  | 0.05527 | 0.53409 | -3.119786 |
| 126 | COMB2 | Combination |  |  | 0.733348 | 0.404082 | -2.351113 |
| 126 | COMB3 | Combination |  |  | -0.650443 | 0.397053 | -2.328566 |
| 126 | COMB4 | Combination |  |  | 0.04195 | 0.823663 | -2.38534 |
| 126 | COMB5 | Combination |  |  | 0.040956 | -0.022528 | -2.294338 |
| 126 | COMB6 | Combination |  |  | 0.041453 | 0.400567 | -2.339839 |
| 126 | COMB7 | Combination |  |  | 0.038083 | -0.921305 | -2.239864 |
| 127 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.008648 | 0.134325 | -1.107068 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.02481 | 0.065353 | -0.035832 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.027334 | 0.059675 | -0.029972 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.339836 | -0.004611 | 0.008563 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.002869 | 3.309599 | -0.578413 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.039839 | -0.446205 | 0.194777 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.002756 | 1.271393 | -0.467758 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.049983 | 0.711281 | -0.25235 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.002499 | -3.287921 | 0.4464 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.009828 | -0.88767 | -6.570407 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.039479 | 0.129336 | -0.430039 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.023289 | -3.346545 | -0.17098 |
| 127 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.00997 | 0.082557 | 0.052118 |
| 127 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.017878 | 0.398432 | -2.041942 |
| 127 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.01394 | 1.773663 | -0.139798 |
| 127 | EX | LinStatic |  |  | 0.922256 | 0.000099 | -0.003091 |
| 127 | EY | LinStatic |  |  | 0.003376 | 0.56754 | -0.06272 |
| 127 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.01394 | -1.773663 | 0.139798 |
| 127 | COMB1 | Combination |  |  | 0.026526 | 0.532758 | -3.14901 |
| 127 | COMB2 | Combination |  |  | 0.711587 | 0.399642 | -2.364075 |
| 127 | COMB3 | Combination |  |  | -0.671798 | 0.399494 | -2.359439 |
| 127 | COMB4 | Combination |  |  | 0.022426 | 0.825223 | -2.408798 |
| 127 | COMB5 | Combination |  |  | 0.017363 | -0.026087 | -2.314717 |
| 127 | COMB6 | Combination |  |  | 0.019894 | 0.399568 | -2.361757 |
| 127 | COMB7 | Combination |  |  | 0.009439 | -0.930679 | -2.256908 |
| 128 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.001464 | 0.134338 | -1.096581 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.024931 | 0.063238 | -0.034052 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.027269 | 0.061872 | -0.031033 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.340642 | 0.00108 | -0.031038 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.010175 | 3.299779 | -0.567159 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.038517 | -0.509142 | 0.198575 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | 0.002576 | 1.210767 | -0.450152 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.052754 | 0.765693 | -0.260699 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.0223 | -3.27272 | 0.431114 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.082412 | -0.861038 | -6.512915 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | 0.037552 | -0.152959 | -0.379567 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.07405 | -3.294252 | -0.204284 |
| 128 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.012928 | 0.04957 | 0.056634 |
| 128 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.000719 | 0.398332 | -2.023031 |
| 128 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.023368 | 1.765897 | -0.133742 |
| 128 | EX | LinStatic |  |  | 0.922494 | -0.004491 | 0.008875 |
| 128 | EY | LinStatic |  |  | 0.006082 | 0.565311 | -0.060849 |
| 128 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.023368 | -1.765897 | 0.133742 |
| 128 | COMB1 | Combination |  |  | -0.002184 | 0.532669 | -3.119612 |
| 128 | COMB2 | Combination |  |  | 0.690233 | 0.396134 | -2.333053 |
| 128 | COMB3 | Combination |  |  | -0.693508 | 0.40287 | -2.346365 |
| 128 | COMB4 | Combination |  |  | 0.002923 | 0.823485 | -2.385346 |
| 128 | COMB5 | Combination |  |  | -0.006199 | -0.024481 | -2.294073 |
| 128 | COMB6 | Combination |  |  | -0.001638 | 0.399502 | -2.339709 |
| 128 | COMB7 | Combination |  |  | -0.019164 | -0.924921 | -2.239403 |
| 148 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.018269 | 0.131997 | -1.049778 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.023888 | 0.066758 | -0.027364 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.024535 | 0.056881 | -0.020375 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.334228 | -0.010127 | 0.05562 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.022824 | 3.287669 | -0.176804 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.036612 | -0.376917 | 0.183447 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.044784 | 1.314306 | -0.409485 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.117921 | 0.646614 | -0.234835 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.037344 | -3.257973 | 0.379541 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.057943 | -0.910372 | -6.288274 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.248647 | 0.40788 | -0.435949 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.086528 | -3.292448 | 1.473827 |
| 148 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.017838 | 0.109579 | -0.103841 |
| 148 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.034983 | 0.394586 | -1.88806 |
| 148 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.027174 | 1.762222 | -0.086058 |
| 148 | EX | LinStatic |  |  | 0.918038 | 0.004619 | -0.016554 |
| 148 | EY | LinStatic |  |  | 0.007394 | 0.564033 | -0.014991 |
| 148 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.027174 | -1.762222 | 0.086058 |
| 148 | COMB1 | Combination |  |  | 0.053252 | 0.526583 | -2.937839 |
| 148 | COMB2 | Combination |  |  | 0.728468 | 0.398401 | -2.215795 |
| 148 | COMB3 | Combination |  |  | -0.64859 | 0.391473 | -2.190963 |
| 148 | COMB4 | Combination |  |  | 0.045485 | 0.817962 | -2.214622 |
| 148 | COMB5 | Combination |  |  | 0.034394 | -0.028088 | -2.192136 |
| 148 | COMB6 | Combination |  |  | 0.039939 | 0.394937 | -2.203379 |
| 148 | COMB7 | Combination |  |  | 0.019559 | -0.926729 | -2.138835 |
| 149 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.008545 | 0.131672 | -1.0605 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.023212 | 0.065279 | -0.026439 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025053 | 0.059613 | -0.021454 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.333463 | -0.0046 | 0.019257 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.002899 | 3.308684 | -0.171087 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.031364 | -0.445758 | 0.17401 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.057811 | 1.270315 | -0.412622 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.110442 | 0.710684 | -0.235185 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.00986 | -3.286903 | 0.370296 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.007565 | -0.904144 | -6.360048 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.25419 | 0.128203 | -0.450536 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.02362 | -3.344925 | 1.455326 |
| 149 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.021574 | 0.082492 | -0.101047 |
| 149 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.01745 | 0.393589 | -1.907516 |
| 149 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.015683 | 1.77339 | -0.081382 |
| 149 | EX | LinStatic |  |  | 0.917789 | 0.000094 | -0.005909 |
| 149 | EY | LinStatic |  |  | 0.003979 | 0.567446 | -0.013599 |
| 149 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.015683 | -1.77339 | 0.081382 |
| 149 | COMB1 | Combination |  |  | 0.025994 | 0.525261 | -2.968015 |
| 149 | COMB2 | Combination |  |  | 0.707837 | 0.394016 | -2.230443 |
| 149 | COMB3 | Combination |  |  | -0.668846 | 0.393876 | -2.221579 |
| 149 | COMB4 | Combination |  |  | 0.02248 | 0.819531 | -2.236211 |
| 149 | COMB5 | Combination |  |  | 0.016511 | -0.031638 | -2.215812 |
| 149 | COMB6 | Combination |  |  | 0.019496 | 0.393946 | -2.226011 |
| 149 | COMB7 | Combination |  |  | 0.007733 | -0.936097 | -2.164975 |
| 150 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.001191 | 0.131681 | -1.05019 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.022594 | 0.063172 | -0.025456 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025636 | 0.061803 | -0.022514 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.334197 | 0.000881 | -0.017303 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.017015 | 3.298857 | -0.176745 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.026757 | -0.508701 | 0.164684 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.071072 | 1.209704 | -0.417344 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.102843 | 0.765044 | -0.236593 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.017548 | -3.271698 | 0.377407 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.042868 | -0.877547 | -6.289788 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.259779 | -0.153965 | -0.457331 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.039254 | -3.292618 | 1.472616 |
| 150 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.02491 | 0.049519 | -0.100127 |
| 150 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.000113 | 0.393481 | -1.888983 |
| 150 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.004217 | 1.765623 | -0.085489 |
| 150 | EX | LinStatic |  |  | 0.917999 | -0.004433 | 0.004789 |
| 150 | EY | LinStatic |  |  | 0.000572 | 0.565217 | -0.014821 |
| 150 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.004217 | -1.765623 | 0.085489 |
| 150 | COMB1 | Combination |  |  | -0.001304 | 0.525162 | -2.939173 |
| 150 | COMB2 | Combination |  |  | 0.687521 | 0.390546 | -2.200788 |
| 150 | COMB3 | Combination |  |  | -0.689477 | 0.397196 | -2.207971 |
| 150 | COMB4 | Combination |  |  | -0.000549 | 0.817784 | -2.215496 |
| 150 | COMB5 | Combination |  |  | -0.001407 | -0.030041 | -2.193264 |
| 150 | COMB6 | Combination |  |  | -0.000978 | 0.393871 | -2.20438 |
| 150 | COMB7 | Combination |  |  | -0.004141 | -0.930346 | -2.140263 |

با توجه به اينكه پل براي عبور عابر پياده مي باشد و تغيير مكان زياد بار رواني منفي روي عابرين ميگذارد لذا تغيير مكان در اين حد بسيار مناسب است هرچند كه اجزاي سازه اي كمي قويتر شده اند.

4-1- کنترل تغییر شکلهای رأس ستونها:

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | StepType | StepNum | U1 | U2 | U3 |
| Text | Text | Text | Text | Unitless | cm | cm | cm |
| 7 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.053483 | 0.104696 | -0.000347 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.02389 | 0.020019 | 0.003489 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025491 | 0.006932 | -0.000247 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.295465 | -0.075072 | -0.133184 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.056081 | 1.200389 | 0.107141 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.023393 | 0.446876 | 0.029558 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.03116 | 0.68716 | 0.059774 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.103034 | -0.218427 | -0.01236 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.084339 | -0.836573 | -0.077707 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.405316 | -0.126116 | -0.018594 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.206579 | 2.055241 | 0.15916 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.191043 | 0.576275 | 0.051998 |
| 7 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.003311 | 0.117399 | 0.006937 |
| 7 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.095168 | 0.310965 | 0.008899 |
| 7 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.05306 | 0.674754 | 0.055777 |
| 7 | EX | LinStatic |  |  | 0.908572 | 0.026885 | 0.037608 |
| 7 | EY | LinStatic |  |  | 0.015218 | 0.206429 | 0.018589 |
| 7 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.05306 | -0.674754 | -0.055777 |
| 7 | COMB1 | Combination |  |  | -0.148651 | 0.415662 | 0.008553 |
| 7 | COMB2 | Combination |  |  | 0.56994 | 0.33191 | 0.03462 |
| 7 | COMB3 | Combination |  |  | -0.792917 | 0.291583 | -0.021792 |
| 7 | COMB4 | Combination |  |  | -0.100075 | 0.466568 | 0.020356 |
| 7 | COMB5 | Combination |  |  | -0.122902 | 0.156924 | -0.007527 |
| 7 | COMB6 | Combination |  |  | -0.111488 | 0.311746 | 0.006414 |
| 7 | COMB7 | Combination |  |  | -0.151283 | -0.194319 | -0.035418 |
| 15 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.053579 | 0.102579 | -0.015789 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.023898 | 0.024236 | 0.000653 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025499 | 0.009218 | 0.001552 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.296361 | -0.077531 | 0.12551 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.056089 | 1.315288 | 0.102476 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.023411 | 0.398623 | 0.034474 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.031191 | 0.734819 | 0.054254 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.10305 | -0.175162 | -0.021113 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.084342 | -0.983292 | -0.070679 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.405885 | -0.191073 | -0.10957 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.206703 | 1.995595 | 0.159887 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.190992 | 0.292161 | 0.06794 |
| 15 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.003327 | 0.127128 | 0.006385 |
| 15 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.095346 | 0.306122 | -0.018805 |
| 15 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.053059 | 0.740606 | 0.052693 |
| 15 | EX | LinStatic |  |  | 0.90882 | 0.028736 | -0.033989 |
| 15 | EY | LinStatic |  |  | 0.015221 | 0.227037 | 0.017748 |
| 15 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.053059 | -0.740606 | -0.052693 |
| 15 | COMB1 | Combination |  |  | -0.148925 | 0.408701 | -0.034595 |
| 15 | COMB2 | Combination |  |  | 0.569922 | 0.328078 | -0.051438 |
| 15 | COMB3 | Combination |  |  | -0.793309 | 0.284974 | -0.000454 |
| 15 | COMB4 | Combination |  |  | -0.100278 | 0.476803 | -0.012635 |
| 15 | COMB5 | Combination |  |  | -0.123109 | 0.136249 | -0.039257 |
| 15 | COMB6 | Combination |  |  | -0.111694 | 0.306526 | -0.025946 |
| 15 | COMB7 | Combination |  |  | -0.151488 | -0.248929 | -0.065466 |
| 23 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.07002 | 0.104012 | -0.017138 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.02351 | 0.013494 | 0.001587 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025861 | 0.027467 | 0.000813 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.294421 | 0.038663 | -0.114546 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.051865 | 1.387077 | 0.106157 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.015939 | -0.635544 | -0.047717 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.060784 | -0.012629 | -0.009271 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.085761 | 0.567202 | 0.043738 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.066143 | -1.088549 | -0.077908 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.410175 | 0.048815 | -0.099547 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.16907 | -1.928436 | -0.168109 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.143945 | 0.27121 | 0.068147 |
| 23 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.022586 | -0.318703 | -0.024439 |
| 23 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.129027 | 0.307661 | -0.021687 |
| 23 | WIND-Y | LinStatic |  |  | -0.022102 | 0.761612 | 0.054122 |
| 23 | EX | LinStatic |  |  | 0.908178 | -0.021589 | 0.030749 |
| 23 | EY | LinStatic |  |  | -0.007415 | 0.2342 | 0.018249 |
| 23 | WIND-YN | LinStatic |  |  | 0.022102 | -0.761612 | -0.054122 |
| 23 | COMB1 | Combination |  |  | 0.199048 | 0.411672 | -0.038825 |
| 23 | COMB2 | Combination |  |  | 0.830419 | 0.292563 | -0.006057 |
| 23 | COMB3 | Combination |  |  | -0.531848 | 0.324946 | -0.052181 |
| 23 | COMB4 | Combination |  |  | 0.143724 | 0.484404 | -0.015432 |
| 23 | COMB5 | Combination |  |  | 0.154847 | 0.133104 | -0.042806 |
| 23 | COMB6 | Combination |  |  | 0.149286 | 0.308754 | -0.029119 |
| 23 | COMB7 | Combination |  |  | 0.165862 | -0.262455 | -0.06971 |
| 31 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.070456 | 0.105937 | -0.001838 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.023541 | 0.010779 | 0.000146 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.025877 | 0.023723 | 0.003829 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.298156 | 0.035193 | 0.143634 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.051929 | 1.272715 | 0.114737 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.016079 | -0.637271 | -0.051615 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.060827 | -0.088667 | 0.001226 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.086008 | 0.53966 | 0.045632 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.066215 | -0.945836 | -0.087164 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.412663 | 0.121289 | -0.005168 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.169507 | -1.997647 | -0.160804 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.143956 | 0.55294 | 0.052573 |
| 31 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.022627 | -0.340527 | -0.024413 |
| 31 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.129816 | 0.311884 | 0.005694 |
| 31 | WIND-Y | LinStatic |  |  | -0.022132 | 0.695653 | 0.057628 |
| 31 | EX | LinStatic |  |  | 0.909195 | -0.019647 | -0.040702 |
| 31 | EY | LinStatic |  |  | -0.007431 | 0.213598 | 0.019196 |
| 31 | WIND-YN | LinStatic |  |  | 0.022132 | -0.695653 | -0.057628 |
| 31 | COMB1 | Combination |  |  | 0.200271 | 0.417821 | 0.003856 |
| 31 | COMB2 | Combination |  |  | 0.8321 | 0.29863 | -0.027634 |
| 31 | COMB3 | Combination |  |  | -0.531693 | 0.328101 | 0.033418 |
| 31 | COMB4 | Combination |  |  | 0.144631 | 0.473564 | 0.017289 |
| 31 | COMB5 | Combination |  |  | 0.155776 | 0.153167 | -0.011505 |
| 31 | COMB6 | Combination |  |  | 0.150204 | 0.313366 | 0.002892 |
| 31 | COMB7 | Combination |  |  | 0.166803 | -0.208374 | -0.040329 |
| 39 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.051655 | 0.103932 | -0.019668 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.017438 | 0.019967 | 0.000105 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.029223 | 0.006847 | -0.00174 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.300816 | -0.082452 | -0.132489 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.111421 | 1.200067 | -0.089305 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.059822 | 0.447954 | -0.035535 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.094956 | 0.686311 | -0.046824 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.031891 | -0.21885 | 0.017429 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.129896 | -0.83524 | 0.056793 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.324029 | -0.132658 | -0.001885 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.080291 | 2.055065 | -0.136808 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.212204 | 0.580874 | -0.045335 |
| 39 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.012138 | 0.11708 | -0.006832 |
| 39 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.089629 | 0.309998 | -0.048898 |
| 39 | WIND-Y | LinStatic |  |  | -0.043332 | 0.674155 | -0.042631 |
| 39 | EX | LinStatic |  |  | 0.908306 | 0.028874 | 0.03633 |
| 39 | EY | LinStatic |  |  | -0.014722 | 0.206318 | -0.013727 |
| 39 | WIND-YN | LinStatic |  |  | 0.043332 | -0.674155 | 0.042631 |
| 39 | COMB1 | Combination |  |  | -0.141283 | 0.41393 | -0.068567 |
| 39 | COMB2 | Combination |  |  | 0.575267 | 0.332103 | -0.024177 |
| 39 | COMB3 | Combination |  |  | -0.787192 | 0.288792 | -0.078673 |
| 39 | COMB4 | Combination |  |  | -0.117004 | 0.465186 | -0.061721 |
| 39 | COMB5 | Combination |  |  | -0.094921 | 0.155709 | -0.04113 |
| 39 | COMB6 | Combination |  |  | -0.105963 | 0.310448 | -0.051425 |
| 39 | COMB7 | Combination |  |  | -0.073464 | -0.195169 | -0.019452 |
| 47 | DEAD | LinStatic |  |  | -0.051752 | 0.104739 | -0.034363 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.017431 | 0.024329 | -0.003117 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.029234 | 0.009328 | 0.000162 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.301756 | -0.070274 | 0.130558 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | -0.111493 | 1.317818 | -0.094169 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | 0.059907 | 0.398599 | -0.031408 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | -0.095034 | 0.736599 | -0.053711 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.031885 | -0.175256 | 0.011127 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | 0.129952 | -0.984978 | 0.060939 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | -0.324653 | -0.180801 | -0.092435 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.0803 | 1.998435 | -0.143031 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | 0.212115 | 0.29328 | -0.049873 |
| 47 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | -0.012117 | 0.127071 | -0.006155 |
| 47 | LIVE | LinStatic |  |  | -0.089798 | 0.310394 | -0.074977 |
| 47 | WIND-Y | LinStatic |  |  | -0.043343 | 0.741319 | -0.044164 |
| 47 | EX | LinStatic |  |  | 0.908558 | 0.026795 | -0.036708 |
| 47 | EY | LinStatic |  |  | -0.014729 | 0.22735 | -0.014471 |
| 47 | WIND-YN | LinStatic |  |  | 0.043343 | -0.741319 | 0.044164 |
| 47 | COMB1 | Combination |  |  | -0.14155 | 0.415133 | -0.109339 |
| 47 | COMB2 | Combination |  |  | 0.575256 | 0.331446 | -0.109535 |
| 47 | COMB3 | Combination |  |  | -0.787581 | 0.291254 | -0.054474 |
| 47 | COMB4 | Combination |  |  | -0.117209 | 0.481862 | -0.092858 |
| 47 | COMB5 | Combination |  |  | -0.095115 | 0.140838 | -0.071151 |
| 47 | COMB6 | Combination |  |  | -0.106162 | 0.31135 | -0.082005 |
| 47 | COMB7 | Combination |  |  | -0.073655 | -0.244639 | -0.048882 |
| 55 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.068608 | 0.106128 | -0.033902 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.027815 | 0.013614 | -0.000305 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.020522 | 0.027553 | -0.003475 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.298343 | 0.031667 | -0.131167 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.10902 | 1.389234 | -0.102309 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.001094 | -0.636308 | 0.050577 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | 0.059334 | -0.011887 | 0.001599 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.117176 | 0.568466 | -0.039869 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.136013 | -1.089923 | 0.070682 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.313768 | 0.058979 | -0.109208 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.021435 | -1.929269 | 0.130796 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.255078 | 0.272223 | -0.048443 |
| 55 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.011983 | -0.31919 | 0.030754 |
| 55 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.124782 | 0.311848 | -0.073907 |
| 55 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.071333 | 0.76215 | -0.046977 |
| 55 | EX | LinStatic |  |  | 0.908023 | -0.019724 | 0.037117 |
| 55 | EY | LinStatic |  |  | 0.021571 | 0.234462 | -0.015428 |
| 55 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.071333 | -0.76215 | 0.046977 |
| 55 | COMB1 | Combination |  |  | 0.193391 | 0.417976 | -0.107809 |
| 55 | COMB2 | Combination |  |  | 0.826061 | 0.298689 | -0.053019 |
| 55 | COMB3 | Combination |  |  | -0.535975 | 0.328275 | -0.108695 |
| 55 | COMB4 | Combination |  |  | 0.161221 | 0.489328 | -0.092428 |
| 55 | COMB5 | Combination |  |  | 0.128865 | 0.137636 | -0.069286 |
| 55 | COMB6 | Combination |  |  | 0.145043 | 0.313482 | -0.080857 |
| 55 | COMB7 | Combination |  |  | 0.091543 | -0.25813 | -0.045624 |
| 63 | DEAD | LinStatic |  |  | 0.069033 | 0.105192 | -0.019016 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 1 | 0.027866 | 0.010686 | -0.001775 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 2 | -0.020514 | 0.023709 | -0.000156 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 3 | -3.302299 | 0.04272 | 0.131427 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 4 | 0.109531 | 1.272731 | -0.091342 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 5 | -0.001126 | -0.637639 | 0.044785 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 6 | 0.059738 | -0.089965 | 0.010059 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 7 | 0.117515 | 0.539056 | -0.035974 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 8 | -0.136538 | -0.94477 | 0.063761 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 9 | 0.31607 | 0.114835 | -0.013588 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 10 | -0.021247 | -1.999071 | 0.128196 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 11 | -0.255551 | 0.557692 | -0.037073 |
| 63 | MODAL | LinModal | Mode | 12 | 0.01201 | -0.34119 | 0.028277 |
| 63 | LIVE | LinStatic |  |  | 0.125532 | 0.311009 | -0.047135 |
| 63 | WIND-Y | LinStatic |  |  | 0.071563 | 0.695199 | -0.044765 |
| 63 | EX | LinStatic |  |  | 0.909096 | -0.021697 | -0.03571 |
| 63 | EY | LinStatic |  |  | 0.021654 | 0.213529 | -0.014377 |
| 63 | WIND-YN | LinStatic |  |  | -0.071563 | -0.695199 | 0.044765 |
| 63 | COMB1 | Combination |  |  | 0.194564 | 0.4162 | -0.06615 |
| 63 | COMB2 | Combination |  |  | 0.827745 | 0.295877 | -0.076395 |
| 63 | COMB3 | Combination |  |  | -0.535898 | 0.328423 | -0.02283 |
| 63 | COMB4 | Combination |  |  | 0.162164 | 0.472297 | -0.060395 |
| 63 | COMB5 | Combination |  |  | 0.129683 | 0.152004 | -0.03883 |
| 63 | COMB6 | Combination |  |  | 0.145923 | 0.31215 | -0.049613 |
| 63 | COMB7 | Combination |  |  | 0.092251 | -0.209249 | -0.016039 |

5-  طراحی سازه ای

ابعاد اعضای سازه ای، بار زنده معادل کفها و نتایج طراحی انجام شده توسط نرم افزار SAP2000 در ادامه آورده شده است.

نمای 3D پل عابر پیاده 22 متری

المانهای لایه بالایی پل عابر پیاده

المانهای لایه پایینی پل عابر پیاده

المانهای تیرهای راه پله پل عابر پیاده

درصد تنش اعضای پل (تیرهای پله و اعضای قاب اصلی)

درصد تنش اعضای پل در دهنه های وسط (بحرانی ترین دهنه ها)

طراحی تیر اصلی

طراحی ستون تکی راه پله