7- خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

مطابق دستور العمل طرح جامع، خدمات هشت گانه

شامل فضاي سبز- درماني- گردشگري و تفريحي-

فرهنگي – ورزشي- مذهبي- تأسيسات و تجهيزات-

آموزشي است كه داراي سطح عملكردي محله اي –

ناحيه اي و منطقه اي است. كمبودهاي موجود در

اين زمينه با توجه به سرانه هاي تعيين شده برآورد

گرديده است.

تامين خدمات هفت‌گانه و فضاي سبز

برنامه تامين سلسله مراتبي خدمات

- سطح كل كمبود فضاي سبز مورد نياز منطقه

82/145 هكتار و خدمات هفت گانه  13/125

هكتار است. تأمين اراضي مورد نياز از منابع

زير حاصل شده است:

- اراضي خدماتي مصوب در طرح تفصيلي ملاك

عمل كه تحقق نيافتهاند.

- اراضي نظامي

- اراضي ذخيره نوسازي شهري

- اراضي حاصل از تخصيص برخي قطعات ريزدانه،

فرسوده به مراكز خدماتي در پهنه هاي مسكوني

سطوح موجود و مورد نياز ( به تفكيك نواحي و محلات)

سطح كل خدمات 8 گانه موجود در منطقه 47/

88 هكتار است.

سطح كل خدمات مورد نياز با توجه به حفظ

خدمات وضع موجود و با لحاظ سرانه هاي طرح

جامع 95/270  هكتار است

نقشه كاربري‌هاي خدماتي موجود و مصوب

تأسيسات و تجهيزات شهري

فضاي سبز

خدمات 8گانه موجود

مراكز خدماتي طرح جامع

سطوح موجود و  مورد نياز خدمات با سطح عملكردي محله اي به تفكيك نوع كاربري و محله

| محلات | كاربري آموزشي |  |  | كاربري فرهنگي |  |  | كاربري مذهبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود |
| نظام آباد | 4836 | 5202 | 366 | - | 2448 | 2448 | 1554 | 1683 | 129 |
| شارق | 16128 | 17353 | 1225 | 189 | 8166 | 7977 | 7117 | 5614 | - |
| شيخ صفي | 5263 | 4739 | - | 256 | 2230 | 1974 | 1107 | 1533 | 426 |
| حقوقي | 6526 | 3256 | - | - | 1532 | 1532 | 547 | 1053 | 506 |
| كاج | 1706 | 3368 | 1662 | - | 1585 | 1585 | - | 1090 | 1090 |
| نظام الملك | 9690 | 15977 | 6287 | - | 7519 | 7519 | 2755 | 5169 | 2414 |
| نامجو | 10746 | 10223 | - | - | 4811 | 4811 | 2768 | 3307 | 539 |
| باغ صبا | 5081 | 4184 | - | 119 | 1969 | 1850 | 119 | 1354 | 1235 |
| بهار | 14169 | 8852 | - | 1115 | 4166 | 3051 | 1115 | 2864 | 1749 |
| خاقاني | 5933 | 1284 | - | - | 604 | 604 | - | 415 | 415 |
| سهروردي | 9826 | 3061 | - | 420 | 1441 | 1021 | 420 | 990 | 570 |
| عباس آباد | 874 | 3750 | 2876 | 358 | 1765 | 1407 | 358 | 1213 | 855 |
| انديشه | 10566 | 3805 | - | - | 1790 | 1790 | - | 1231 | 1231 |
| قندي | 9097 | 1887 | - | - | 888 | 888 | - | 610 | 610 |
| نيلوفر | 2956 | 8978 | 6022 | - | 4225 | 4225 | - | 2904 | 2904 |
| مجيديه | 1323 | 4781 | 3458 | 1498 | 2250 | 752 | 1498 | 1547 | - |
| دبستان | 5329 | 4122 | - | 435 | 1940 | 1505 | 435 | 1334 | 899 |
| قصر | 9982 | 2702 | - | 1255 | 1271 | - | 1255 | 874 | - |
| حشمتيه | 4805 | 11475 | 6670 | 3034 | 5400 | 2366 | 3034 | 3712 | 678 |
| جمع كل | 134836 | 118999 | 28566 | 8679 | 56000 | 47305 | 24082 | 38498 | 16250 |

دنباله جدول

| محلات | گردشگري |  |  | بهداشتي و درماني |  |  | ورزشي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود | سطح موجود | سطح موردنياز | سطح كمبود |
| نظام آباد | 507 | 2448 | 1941 | 1589 | 2295 | 706 | 1175 | 3213 | 2038 |
| شارق | 796 | 8166 | 7370 | 2277 | 7656 | 5379 | 253 | 10718 | 10465 |
| شيخ صفي | 348 | 2230 | 1882 | 1286 | 2091 | 805 | - | 2927 | 2927 |
| حقوقي | 319 | 1532 | 1213 | 1929 | 1437 | - | 1081 | 2011 | 930 |
| كاج | 242 | 1585 | 1343 | 992 | 1486 | 494 | 387 | 2080 | 1693 |
| نظام الملك | 654 | 7519 | 6865 | 3308 | 7049 | 3741 | - | 9868 | 9867 |
| نامجو | 512 | 4811 | 4299 | 2826 | 4510 | 1684 | - | 6314 | 6314 |
| باغ صبا | 413 | 1969 | 1556 | 2090 | 1846 | - | - | 2584 | 2584 |
| بهار | 1287 | 4166 | 2879 | 4279 | 3905 | - | - | 5467 | 5467 |
| خاقاني | 936 | 604 | - | 1589 | 566 | - | 1677 | 793 | - |
| سهروردي | 395 | 1441 | 1046 | 4335 | 1351 | - | 1225 | 1891 | 666 |
| عباس آباد | 354 | 1765 | 1411 | 3689 | 1654 | - | 983 | 2316 | 1333 |
| انديشه | 360 | 1790 | 1430 | 4915 | 1679 | - | 1430 | 2350 | 920 |
| قندي | 1200 | 888 | - | 3069 | 832 | - | - | 1165 | 1165 |
| نيلوفر | 885 | 4225 | 3340 | 8652 | 3961 | - | 701 | 5545 | 4844 |
| مجيديه | 472 | 2250 | 1778 | 1670 | 2109 | 439 | - | 2953 | 2953 |
| دبستان | 401 | 1940 | 1539 | 1964 | 1819 | - | 309 | 2546 | 2237 |
| قصر | 979 | 1272 | 293 | 294 | 1192 | 898 | - | 1669 | 1669 |
| حشمتيه | 295 | 5400 | 5105 | 1715 | 5063 | 3348 | 319 | 7087 | 6768 |
| جمع كل | 11355 | 56001 | 45290 | 52468 | 52501 | 17494 | 9540 | 73497 | 64841 |